ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим работам и практической подготовке по дисциплине

«Архитектура аппаратных средств»

для обучающихся по специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

Ставрополь, 2023

Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, и программой дисциплины «Архитектура аппаратных средств».

Составитель: Лабынцев В.В.

Рассмотрено на заседании методического объединения укрупненных групп специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»; 10.00.00 «Информационная безопасность» Протокол № 6 от 26.05.2023 г.

Рекомендовано к использованию в учебном процессе Методическим советом СМК, протокол № 7 от 26.05.2023 г.

Содержание

Практическая подготовка №1.  Сравнительный обзор современных ЭВМ.	7

Практическая подготовка № 2.  Структура персонального компьютера.	10

Практическая подготовка № 3.  Файловая система компьютера.	13

Практическая подготовка № 4.  Система команд процессора.	16

Практическая подготовка  № 5.  Перевод чисел из одной СС в другую. Арифметические операции в двоичной СС.	19

Практическое занятие № 6.  Логические операции с базовыми логическими элементами.	22

Практическое занятие № 7.  «Центральный процессор ПК.»	26

Список рекомендуемой литературы	29

Актуальность изучения данной учебной дисциплины обусловлена   высоким процентом информационных ресурсов, задействованных в процессе решения профессиональных задач специалистами.

Цель освоения дисциплины сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области аппаратных средств.

Задачи   освоения  дисциплины:

- освоение знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности;

- приобретение знаний, опыта в области архитектуры аппаратных средств;

- применение полученных знаний и умений на практике.

Аппаратура и материалы

Практикум выполняется в штатном компьютерном классе, оборудованном IBM PC-совместимыми ПК под управлением операционной системы Windows 2007 и выше.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности в штатном компьютерном классе разработаны и утверждены администрацией и доводятся каждому студенту под роспись. Дополнительных требований нет.

Содержание отчета и его форма

Отчет оформляется письменно и должен содержать следующие элементы:

- ФИО и номер учебной группы студента.

- Название, номер и учебные вопросы лабораторной работы.

- Конспект проделанной работы.

- Выполненное индивидуальное задание.

- Выводы по проделанной работе.

# Практическая подготовка №1. 
Сравнительный обзор современных ЭВМ.

Учебная цель: изучение комплектации рабочей станции; изучение основных блоков персонального компьютера.

Учебные задачи:

1. Изучить классификацию ПК

2. Научиться подбирать комплектующие в соответствие с классификацией.

Задачи практической подготовки №1

- Повторить краткие теоретические сведения по теме практического задания

- Подобрать комплектующие ПК по вариантам.

- Подготовить отчет по практической работ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической подготовки

Архитектура компьютера обычно определяется совокупностью ее свойств, существенных для пользователя. Основное внимание уделяется структуре и функциональным возможностям машины, которые можно разделить на основные и дополнительные.

Основные функции определяют назначение ЭВМ: обработка и хранение информации, обмен информацией с внешними объектами. Дополнительные функции повышают эффективность выполнения основных функций: обеспечивают эффективные режимы ее работы, диалог с пользователем, высокую надежность и др. названные функции ЭВМ реализуются с помощью ее компонентов: аппаратных и программных средств.

Персональный компьютер – это настольная или переносная ЭВМ, удовлетворяющая требованиям общедоступности и универсальности применения.

Достоинствами ПК являются:

- малая стоимость, находящаяся в пределах доступности для индивидуального покупателя;

- автономность эксплуатации без специальных требований к условиям окружающей среды;

- гибкость архитектуры, обеспечивающая ее адаптивность к разнообразным применениям в сфере управления, науки, образования, в быту;

- «дружественность» операционной системы и прочего программного обеспечения, обусловливающая возможность работы с ней пользователя без специальной профессиональной подготовки;

- высокая надежность работы (более 5 тыс. ч наработки на отказ).

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической подготовке

- Какие виды конфигураций вы знаете?

- С чего начинается сборка компьютера?

- Каким основным критериям нужно следовать для подбора комплектующих?

Задания для практической подготовки №1

- Подобрать ПК по следующей классификации: Офисный компьютер.

- Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер для видеомонтажа.

- Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер для аудиомонтажа.

- Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер для издательства.

- Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер для чертежных работ.

- Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер для работы с Flash-анимацией.

- Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер для разработчика игр и приложений.

- Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер с высокой производительностью.

- Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер для дизайнера.

- Подобрать ПК по следующей классификации: компьютер для торгового представителя.

Инструкция по выполнению заданий практической подготовки №1

- Прочитать краткие теоретические сведения. При необходимости обратиться к справочным материалам.

- Внимательно прочитать задание и приступить к выполнению.

- Результат представить в виде таблицы:

| Наименование комплектующих | Модель и характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| Итого |  |  |

# Практическая подготовка № 2. 
Структура персонального компьютера.

Учебная цель:

Получить представление об архитектуре закрытого  и открытого типов.

Учебные задачи:

1. Изучить архитектуры открытого и закрытого типов.

2. Научиться составлять данные виды архитектур

Задачи практической подготовки №2

- Повторить краткие теоретические сведения по теме практического задания

- Построить архитектуры различных типов.

- Подготовить отчет по практической работ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической подготовки

По особенности архитектуры компьютеры подразделяются на два класса: с открытой архитектурой и закрытой архитектурой Под архитектурой компьютера понимается совокупность аппаратных и программных средств, организованных в систему, обеспечивающую функционирование компьютера.

Закрытая архитектура, в которой видеоконтроллер, интерфейсы и ОЗУ емкостью 2 Мбайт расположены на основной плате и не могут быть заменены. Автономная отладка аппаратуры на основе МК с открытой архитектурой предполагает контроль состояния многоразрядных магистралей адреса и данных с целью проверки правильности обращения к внешним ресурсам памяти и периферийным устройствам. Закрытая архитектура МК предполагает реализацию большинства функций разрабатываемого устройства внутренними средствами микроконтроллера. Поэтому разрабатываемый контроллер будет иметь малое число периферийных ИС, а обмен с ними будет идти преимущественно по последовательным интерфейсам.

К особенностям открытой архитектуры относятся:

• модульный принцип построения компьютера, в соответствии с которым все его компоненты выполнены в виде законченных конструкций — модулей, имеющих стандартные размеры и стандартные средства сопряжения;

• наличие общей (системной) информационной шины, к которой можно подключать различные дополнительные устройства через соответствующие разъемные соединения;

• совместимость новых аппаратных и программных средств с их предыдущими версиями, основанная на принципе «сверху — вниз», что означает, что последующие версии должны поддерживать предыдущие.

Устройство компьютера открытого типа базируется на взаимодействии внешних устройств с контролерами, которые, в свою очередь, взаимодействуют с системной платой, и являются открытыми системами. А это, в свою очередь, дает возможность производить дополнительные устройства всем заинтересованным компаниям, что, несомненно, положительно сказывается на развитии компьютерной отрасли, и увеличивает популярность компьютера.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической подготовке

- Дайте определение термину закрытой архитектуры.

- Приведите примеры закрытых архитектур?

- Укажите недостаток закрытых архитектур..

- В чем заключается принцип открытой архитектуры ПК?

- В большинстве современных IBM-совместимых компьютерах реализована архитектура, какого типа или дайте название?

- Перечислите базовые компоненты компьютера.

Задания для практической подготовки №2

- Составить перечень основных элементов архитектуры компьютера.

- Спроектировать (выполнить схему) компьютера закрытого типа.

- Указать направление потоков функционирования обмена информации, основных конструктивных элементов

- Изобразите подробную структурную схему ПК открытого типа и поясните назначение её компонентов.

Методика анализа результатов, полученных в ходе практической подготовки

После выполнения задания проверить все структурные схемы, направления потоков функционирования и основные конструктивные элементы.

Порядок выполнения отчета по практической подготовке

- Обязательно указать цели и задачи занятия.

- Выписать задание

- Показать этапы и результат выполнения задания.

- Написать вывод о проделанной работе.

# Практическая подготовка № 3. 
Файловая система компьютера.

Учебная цель:

Получить представление о файловых системах компьютера.

Учебные задачи:

- Изучить различные виды файловых систем.

Задачи практической подготовки №3

- Повторить краткие теоретические сведения по теме подготовки.

- Сравнить файловые системы различных типов.

- Подготовить отчет по практической работ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической подготовки

Фа́йловая систе́ма (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании: цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах и т. п. Файловая система определяет формат содержимого и способ физического хранения информации, которую принято группировать в виде файлов. Конкретная файловая система определяет размер имен файлов и (каталогов), максимальный возможный размер файла и раздела, набор атрибутов файла. Некоторые файловые системы предоставляют сервисные возможности, например, разграничение доступа или шифрование файлов.

Файловая система связывает носитель информации с одной стороны и API для доступа к файлам— с другой. Когда прикладная программа обращается к файлу, она не имеет никакого представления о том, каким образом расположена информация в конкретном файле, так же как и на каком физическом типе носителя (CD, жёстком диске, магнитной ленте, блоке флеш-памяти или другом) он записан. Всё, что знает программа, — это имя файла, его размер и атрибуты. Эти данные она получает от драйвера файловой системы. Именно файловая система устанавливает, где и как будет записан файл на физическом носителе (например, жёстком диске).

С точки зрения операционной системы (ОС), весь диск представляет собой набор кластеров (как правило, размером 512 байт и больше). Драйверы файловой системы организуют кластеры в файлы и каталоги (реально являющиеся файлами, содержащими список файлов в этом каталоге). Эти же драйверы отслеживают, какие из кластеров в настоящее время используются, какие свободны, какие помечены как неисправные.

Однако файловая система не обязательно напрямую связана с физическим носителем информации. Существуют виртуальные файловые системы, а также сетевые файловые системы, которые являются лишь способом доступа к файлам, находящимся на удалённом компьютере.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической подготовке

- Дайте определение термину файловой системы.

- Приведите примеры файловых систем?

- В чем заключается назначение файловых систем?

Задания для практической подготовке №3

- Составить сравнительную таблицу файловых систем компьютера, в которой указать основные характеристики файловой системы, ее достоинства и недостатки.

- Сделать вывод, какая на Ваш взгляд файловая система наиболее удобна в использовании.

Методика анализа результатов, полученных в ходе практической подготовки

После выполнения задания проверить все пункты таблицы. Обязательно наличие вывода с аргументами.

Порядок выполнения отчета по практической подготовке

- Обязательно указать цели и задачи занятия.

- Выписать задание

- Показать этапы и результат выполнения задания.

- Написать вывод о проделанной работе.

# Практическая подготовка № 4. 
Система команд процессора.

Учебная цель:

Получить представление о системе команд процессора.

Учебные задачи:

1. Изучить команды процессора.

Задачи практической подготовки №4

- Повторить краткие теоретические сведения по теме подготовки.

- Составить обзор команд процессора с примерами работы.

- Подготовить отчет по практической работ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической подготовки

В общем случае система команд процессора включает в себя следующие четыре основные группы команд:

- команды пересылки данных;

- арифметические команды;

- логические команды;

- команды переходов.

Команды пересылки данных не требуют выполнения никаких операций над операндами. Операнды просто пересылаются (точнее, копируются) из источника (Source) в приемник (Destination). Источником и приемником могут быть внутренние регистры процессора, ячейки памяти или устройства ввода/вывода. АЛУ в данном случае не используется.

Арифметические команды выполняют операции сложения, вычитания, умножения, деления, увеличения на единицу (инкрементирования), уменьшения на единицу (декрементирования) и т.д. Этим командам требуется один или два входных операнда. Формируют команды один выходной операнд.

Логические команды производят над операндами логические операции, например, логическое И, логическое ИЛИ, исключающее ИЛИ, очистку, инверсию, разнообразные сдвиги (вправо, влево, арифметический сдвиг, циклический сдвиг). Этим командам, как иарифметическим, требуется один или два входных операнда, и формируют они один выходной операнд.

Наконец, команды переходов предназначены для изменения обычного порядка последовательного выполнения команд. С их помощью организуются переходы на подпрограммы и возвраты из них, всевозможные циклы, ветвления программ, пропуски фрагментов программ и т.д. Команды переходов всегда меняют содержимое счетчика команд. Переходы могут быть условными и безусловными. Именно эти команды позволяют строить сложные алгоритмы обработки информации.

В соответствии с результатом каждой выполненной команды устанавливаются или очищаются биты регистра состояния процессора ( PSW). Но надо помнить, что не все команды изменяют все имеющиеся в PSW флаги. Это определяется особенностями каждого конкретного процессора.

У разных процессоров системы команд существенно различаются, но в основе своей они очень похожи. Количество команд у процессоров также различно. Например, у упоминавшегося уже процессора МС68000 всего 61 команда, а у процессора 8086 — 133 команды. У современных мощных процессоров количество команд достигает нескольких сотен. В то же время существуют процессоры с сокращенным набором команд (так называемые RISC-процессоры), в которых за счет максимального сокращения количества команд достигается увеличение эффективности и скорости их выполнения.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической подготовке

- Дайте определение процессору.

- Основное назначение процессора?

- Для чего предназначены команды процессора?

- Основные виды команд процессора.

Задания для практической подготовки №4

- Составить перечень основных элементов архитектуры компьютера.

- Составить обзор всех видов команд процессора.

- Привести скриншоты и примеры работы команд процессора.

Инструкция по выполнению заданий практической подготовки №4

- Прочитать краткие теоретические сведения. При необходимости обратиться к справочным материалам.

- Внимательно прочитать задание и приступить к выполнению.

Методика анализа результатов, полученных в ходе практической подготовки

После выполнения задания проверить все структурные схемы, направления потоков функционирования и основные конструктивные элементы.

Порядок выполнения отчета по практической подготовке

- Обязательно указать цели и задачи занятия.

- Выписать задание

- Показать этапы и результат выполнения задания.

- Написать вывод о проделанной работе.

# Практическая подготовка № 5. 
Перевод чисел из одной СС в другую. Арифметические операции в двоичной СС.

Учебная цель:

Получить представление о системах счисления.

Учебные задачи:

1. Изучить системы счисления.

2. Научиться производить арифметические операции в различных системах счисления.

Задачи практической подготовки №5

- Повторить краткие теоретические сведения по теме задания

- Решить примеры.

- Подготовить отчет по практической работ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической подготовки

Системой счисления называют систему приемов и правил, позволяющих устанавливать взаимно-однозначное соответствие между любым числом и его представлением в виде совокупности конечного числа символов. Множество символов, используемых для такого представления, называют цифрами.

В зависимости от способа изображения чисел с помощью цифр системы счисления делятся на позиционные и непозиционные.

В непозиционных системах любое число определяется как некоторая функция от численных значений совокупности цифр, представляющих это число. Цифры в непозиционных системах счисления соответствуют некоторым фиксированным числам. Пример непозиционной системы - римская система счисления. В вычислительной технике непозиционные системы не применяются.

Систему счисления называют позиционной, если одна и та же цифра может принимать различные численные значения в зависимости от номера разряда этой цифры в совокупности цифр, представляющих заданное число. Пример такой системы - арабская десятичная система счисления.

В позиционной системе счисления любое число записывается в виде последовательности цифр:

(A=   +a m-1a m-2...a k...a 0,a -1...a -l) ( I )

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической подготовке

- Дайте определение термину система счисления.

- Основные виды систем счисления.

- Позиционная система счисления.

- Непозиционная система счисления.

- Основные арифметические операции в различных системах счисления.

Задания для практической подготовке №5

- Произвести вычисления:

10101,101 2=   8

111110,01 2=   10

376,51 8 =   2

1AF8 16 =    2

983,6510 =   8

983,6510 =   16

- Произвести вычисления:

1AF8 16 +CB8 16 =

1AF8 16 * CB8 16 =

983,6510 +83510 =

983,6510 * 83510 =

376,51 8 + 3548 =

376,51 8 * 3548 =

Инструкция по выполнению заданий практической подготовки №5

- Прочитать краткие теоретические сведения. При необходимости обратиться к справочным материалам.

- Внимательно прочитать задание и приступить к выполнению.

Методика анализа результатов, полученных в ходе практической подготовки

После выполнения задания проверить все структурные схемы, направления потоков функционирования и основные конструктивные элементы.

Порядок выполнения отчета по практической подготовке

- Обязательно указать цели и задачи занятия.

- Выписать задание.

- Показать этапы и результат выполнения задания.

- Написать вывод о проделанной работе.

# Практическое занятие № 6. 
Логические операции с базовыми логическими элементами.

Учебная цель:

Закрепление полученных теоретических знаний по теме «Работа и особенности логических элементов и схем ЭВМ».

Учебные задачи:

1. Изучить логические элементы ЭВМ

2. Научиться строить логические схемы.

Задачи практического занятия №6

- Повторить краткие теоретические сведения по теме практического задания

- Построить логические схемы.

- Подготовить отчет по практической работе

Обеспеченность занятия (средства обучения)

- Учебно-методическая литература:

- Методические указания по выполнению практических занятий;

- Рабочая тетрадь (обычная).

- Ручка.

- Карандаш простой.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия

Дискретный преобразователь, который после обработки входных двоичных сигналов выдает на выходе сигнал, являющийся значением одной из логических операций, называется логическим элементом Поскольку любая логическая операция может быть представлена в виде комбинаций трех основных, любые устройства компьютера, производящие обработку или хранение информации, могут быть собраны из базовых логических элементов, как из «кирпичиков».

Логические элементы компьютера оперируют сигналами, представляющими собой электрические импульсы. Есть импульс – логический смысл сигнала – 1, нет импульса – 0. На входы логического элемента поступают сигналы-значения аргументов, на выходе появляется сигнал-значение функции.

Преобразование сигнала логическим элементом задается таблицей состояния, которая фактически является таблицей истинности, соответствующей логической функции. Далее представлены условные обозначения (схемы) базовых логических элементов, реализующих логическое умножение (конъюнктор), логическое сложение (дизъюнктор) и отрицание (инвертор).

Логический элемент «И»:

Логический элемент «ИЛИ»:

Логический элемент «НЕ»:

Устройства компьютера (сумматоры в процессоре, ячейки памяти в оперативной памяти и др.) строятся на основе базовых логических элементов.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию

- Что такое конъюкция и дизъюнкция?

- Приведите примеры устройств компьютера, в которых используются базовые логические элементы.

Задания для практического занятия №6

- А) По заданной логической функции  построить логическую схему и таблицу истинности.

Б) Выписать из логической схемы соответствующую ей логическую формулу:

А В F

0 0 1

0 1 0

1 0 1

1 1 0

- А) По заданной логической функции  построить логическую схему и таблицу истинности.

Б) Выписать из логической схемы соответствующую ей логическую формулу:

А В F

0 0 0

0 1 0

1 0 1

1 1 0

Инструкция по выполнению заданий практического занятия №6

1) Внимательно прочитать задание.

2) Построение схемы начать с анализа логических операций, которые участвуют в формуле. Затем разбить формулу на простые операции, согласно порядку их выполнения. После этого приступить к построению схемы.

3) При составлении логической формулы следует сначала просмотреть схему на наличие инверторов, чтобы при подсчетах не допустить ошибок.

Методика анализа результатов, полученных в ходе практического занятия

После выполнения расчетов следует еще раз все внимательно проверить на наличие ошибок, особенно это касается знаков арифметических действий.

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

- Обязательно указать цели и задачи практического занятия.

- Выписать задание

- Показать этапы и результат выполнения задания.

- Написать вывод о проделанной работе.

# Практическое занятие № 7 
«Центральный процессор ПК.»

Учебная цель: изучить центральный процессор персонального компьютера.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с основными характеристиками центрального процессора

2. сравнить характеристики текущего процессора с данными сторонних процессоров.

Задачи практического занятия №7

- Повторить краткие теоретические сведения по теме практического задания

- Протестировать ЦП.

- Подготовить отчет по практической работе.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия

Центральный процессор – это центральное устройство компьютера, которое выполняет операции по обработке данных и управляет периферийными устройствами компьютера.

В состав центрального процессора входят:

- устройство управления – организует процесс выполнения программ и координирует взаимодействие всех устройств вычислительной системы во время ее работы;

- арифметико-логическое устройство – выполняет арифметические и логические операции над данными: сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение и др.;

- запоминающее устройство – представляет собой внутреннюю память процессора, которая состоит из регистров, при использовании которых, процессор выполняет расчеты и сохраняет промежуточные результаты; для ускорения работы с оперативной памятью используется кэш-память, в которую с опережением подкачиваются команды и данные из оперативной памяти, необходимые процессору для последующих операций;

- генератор тактовой частоты – генерирует электрические импульсы, синхронизирующие работу всех узлов компьютера.

Центральный процессор выполняет различные операции с данными при помощи специализированных ячеек для хранения ключевых переменных и временных результатов – внутренних регистров. Регистры подразделяются на два вида:

- регистры общего назначения – используются для временного хранения ключевых локальных переменных и промежуточных результатов вычислений, включают регистры данных и регистры-указатели; основная функция состоит в обеспечении быстрого доступа к часто используемым данным (обычно без обращений к памяти).

- специализированные регистры – используются для контроля работы процессора, наиболее важные из них: регистр команд, указатель стека, регистр флагов и регистр, содержащий информацию о состоянии программы.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию

- В чем особенности структурной организации IBM совместимых компьютеров?

- Поясните алгоритм выполнения команд процессором.

- Когда ЦП может начать программу обслуживания прерывания?

- Какой из регистров входит в состав АЛУ?

- Чем определяется разрядность регистра?

Задания для практического занятия №7

- Протестировать ЦП, установленный на вашем ПК.

Инструкция по выполнению заданий практического занятия №7

- Установить программу CPU-z и протестировать процессор.

СPU-Z определит процессор, материнскую плату, оперативную память, видеокарту, установленную в системе. Скачать CPU-Z программу можно с сайта http://cpuz.ru/cpuz_download.htm, Программа бесплатна.

- Записать данные процессора установленного на вашем компьютере:

- Степпинг ядра и техпроцесс.

- Корпусировка.

- Напряжение ядра.

- Внутренняя и внешняя частоты, множитель процессора.

- Поддерживаемые наборы инструкций.

- Информация о кеш-памяти.

Методика анализа результатов, полученных в ходе практического занятия

Внимательно проверьте все данные, полученные вами в ходе выполнения практического задания. В случае затруднения можете обратиться за справкой на сайт Интернет-источника.

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

- Обязательно указать цели и задачи практического занятия.

- Выписать задание

- Показать этапы и результат выполнения задания.

- Написать вывод о проделанной работе.

# Список рекомендуемой литературы

Основная литература

- В.Д. Колдаев, С.А. Лупин - Архитектура ЭВМ : учеб. пособие /. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912831

Дополнительная литература

- Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 512 с.: ил. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492687

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1.Электронно-библиотечная система Знаниум - http://znanium.com

2.ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система - https://www.book.ru