ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО на заседании методического объединения УГС УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств» Протокол № 7 от «24» мая 2023 г. РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом СМК Протокол № 7 от «25» мая 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Н.В. Кандаурова |
| --- | --- |

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ –ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ

Дисциплина: Основы электротехники Форма обучения: очная

Курс: 2

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Разработчики:

Преподаватель	Савинова К.С.

Ставрополь, 2023

- Общие положения

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Основы электротехники.

КИМ включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачета.

- Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Код ОК, ПК, ЛР | Освоенные умения | Усвоенные знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ПК 2.1. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 3.5 ЛР 14 ЛР 16 | -умение решать качественные, экспериментальные, расчетные задачи различных типов и видов сложности; - умение решать исследовательские задач; -теоретические, практические, экспериментальные виды деятельности; - понимание гипотез и научных теорий; -поиск и обработка информации, включая использование электронных ресурсов; - компьютерная грамотность; - использование информационных ресурсов, работа с текстами; - применение знаний и понимание; критическое отношение к информации. -знание теоретических основ курса. | современное состояние энергетики России, основные явления в электрической цепи и величин их характеризующие, физическая природа электрического сопротивления, проводимости проводников.зависимости сопротивления от температуры. Виды источников электрической энергии, элементов электрической цепи, назначение и свойства. Энергия, мощность в цепи постоянного и переменного тока, основные энергетические соотношения в электрической цепи постоянного и переменного тока. Основные законы электрической цепи постоянного и переменного тока. Основы электроснабжения. Топологические понятия в электрических схемах. Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип действия. Режимы работы трансформаторов, испытательные режимы, внешняя характеристика, паспортные величины. Физические свойства полупроводников Элементная |

|  | Уметь проводить расчеты: -электрических цепей, - простейших узлов электронных устройств, - режимов работы сети, электродвигателей и трансформаторов. Умения -осуществлять измерения в электрических цепях, - проводить расчеты защитных устройств. | база электроники, обозначения, свойства, характеристики резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов. Электрические машины. |
| --- | --- | --- |

- Измерительные материалы для оценивания результатов освоения учебной дисциплины

  - Задания для проведения зачета Форма зачета–устная по вопросам.

Условия выполнения задания

- Место (время) выполнения задания: мультимедийная лекционная аудитория

- Максимальное время выполнения задания: 30 минут

- Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном зачете, оборудование: -канцелярские принадлежности (ручка,карандаши).

Перечень теоретических вопросов

- Электрическое поле, электрический потенциал, напряжённость электрического поля

- Электрическое напряжение, электродвижущая сила, электрический ток

- Электрическое сопротивление, единицы измерения сопротивления

- Электрическая проводимость. Единица измерения проводимости.

- Зависимость электрического сопротивления от температуры

- Источники эдс, идеальные и реальные, обозначение на электрических схемах, внешние характеристики

- Источники тока, идеальные и реальные, обозначение на электрических

схемах, внешние характеристики

- Преобразование источника эдс в источник тока и обратное преобразование

- Элементы электрической цепи - источники, назначение, виды, классификация по первичной энергии, реализация в промышленности 10 Элементы электрической цепи - преобразователи, назначение, виды, обозначения на электрических схемах.

- Элементы электрической цепи - линии связи, обозначения на электрических схемах.

- Потребители электрической энергии, обозначения на электрических схемах.

- Энергия и мощность в цепи постоянного тока

- Энергетические соотношения в цепях постоянного тока

- Определение ветви, узла, контура электрической схемы. Их свойства

- Обозначения топологических элементов на электрических схемах

- В чём смысл первого закона Кирхгофа? Сформулировать его

- В чём смысл второго закона Кирхгофа? Сформулировать его

- Сформулировать обобщённый закон Ома для цепи постоянного тока. Пояснить все физические величины, связанные с законом Ома

- Последовательное соединение потребителей постоянного тока, его свойства. Определение эквивалентного сопротивления

- Параллельное соединение потребителей постоянного тока, его свойства. Определение эквивалентного сопротивления

- Расчёт смешанного соединения потребителей постоянного тока

- Дать определение нелинейному элементу электрической цепи

- Порядок расчёта электрических цепей с нелинейными элементами

- Назначение и устройство трансформатора

- Принцип действия трансформатора

- Режим работы трансформатора

- Испытательные режимы трансформатора

- Основная характеристика трансформатора и паспортные величины

- Обозначения, свойства, харакетристики индуктивного элемента в электрических цепях

- Обозначения, свойства, харакетристики ёмкостного элемента в электрических цепях

- Обозначения, свойства, харакетристики резистивного элемента в электрических цепях

- Собственная электропроводность полупроводников

- Примесная электропроводность полупроводников

- Свойства p-n перехода

- Устройство, принцип действия, паспортные величины асинхронного двигателя

- Основные характеристики асинхронного двигателя

- реверсирование и регулирование вращения асинхронного двигателя

- Обозначение в электрических схемах, назначение светочувствительных

элементов

- Опасность электрической энергии

- Величина электрического тока, смертельная для организма

- Электрическое сопротивление организма человека

- Аккумулятор, виды и устройство

- Свинцовый аккумулятор, состав электролита, приготовление электролита

- Принцип действия аккумулятора

- Традиционные источники электрической энергии

- Альтернативные источники электроэнергии

Практические задания

Задача 1. Для схемы составить уравнение по первому закону Кирхгофа.

.

Задача 2. Для изображенного на рисунке контура составить уравнение по второму закону Кирхгофа.

Задача 3. Найти токи методом контурных токов.

Дано:R1 = 4 Ом; R2 = 10 Ом; R3 = 1 Ом; R4 = 5 Ом; R5 = 2 Ом; R6 = 5 Ом; R7 = 2 Ом; E1 = 10 В; E2 = 10 В; E3 = 8 В;

Задача 4.Дано:R1 = 5 Ом; R2 = 10 Ом; R3 = 10 Ом; R4 = 3 Ом; R5 = 40 Ом; R6 = 7 Ом; E1 = 40 В; E2 = 10 В; J = 1 А.

Найти: Токи в схеме методом узловых потенциалов.I13, I31, I21, I32, — ?

Задача 5.Найти входное сопротивление преобразованием звезды в треугольник.

Дано:

R1 = 1 Ом; R2 = 2 Ом; R3 = 3 Ом; R4 = 4 Ом; R5 = 5 Ом; R6 = 6 Ом.

Найти: Rab — ?

Задача 6.Найти токи в схеме.

R1 = 5 Ом; R2 = 10 Ом; R3 = 10 Ом; R4 = 3 Ом; R5 = 40 Ом; R6 = 7 Ом; E1 = 40 В; E2 = 10 В; J1 = 1 A.

Задача 7. Определить сопротивление медных проводов телефонной линии длиной l = 28,5 км, диаметром 4 мм, при температуре 20 С.

Задача 8. Приемникноминальноймощностью1кВт220 В включен в сеть напряжением 110 В. Определить мощность приемника, токи при номинальном напряжении и при напряжении 110 В.

Задача 9.Определитьсопротивлениемедногопроводникадиаметромd = 5 мм, длиной l = 57 км при t = 40 °C.

Задача 10.Для цепи заданы: Е = 100 В; Rвт = 1 Ом; Rл = 3 Ом; Rн = 6 Ом. Определить показания приборов.

Задача 11. Для схемы рис. определить токи во всех ветвях и напряжения на всех участках, составить баланс активных и реактивных мощностей, построить полную векторную диаграмму цепи, записать мгновенные значения токов, если U = Umsin(ωt + ψU), Um =600   В, ψU =   –90°, R1 =   10 Ом, Х2 = R3 = Х3 = 20 Ом, Х4 = 50 Ом.

Задача 12.В схеме рис. известны показания приборов вольтметра – 100 В, первого амперметра – 3 А, второго амперметра – 2 А, ваттметра – 160 Вт.

Рассчитать параметры схемы X1, X2, R2.

Задача 13.Для последовательного колебательного контура (рис.) найти наибольшее напряжение на конденсаторе при изменении его емкости.

Рис. - Последовательный колебательный контур

Рассчитать и построить зависимость напряжения на конденсаторе от его емкости, если U =16 В, R = 50 Ом, L = 10 мГ, ω = 104 с–1.

Задача 14.Три одинаковые катушки	включены звездой и присоединены к трехпроводной трехфазной цепи с линейным напряжением

220 В. Начало и конец одной из катушек (фаза А) замкнуты накоротко медной пластиной. Определить токи при коротком замыкании в фазе А. Построить в масштабе векторную диаграмму.

Задача 15. К трехпроводной трехфазной линии напряжением 122 В и частотой 50 Гц присоединены включенные звездой

катушки	. В проводе С линии расплавилась плавкая вставка предохранителя (рис.). Определить токи. Построить в масштабе векторную диаграмму.

Задача 16.К трехфазному источнику подключен несимметричный трехфазный приемник (рис.). Значения линейного напряжения, активных, индуктивных и емкостных сопротивлений приемников приведены ниже

UЛ = 220 В, R1 = 25 Ом, XC = 18 Ом, XL = 28 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 30 Ом.

Требуется:Определить фазные и линейные токи.Определить активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью.Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 17. В схеме, представленной на рис. 2.1, приборы показывают: U=220 В, I=0,4 А, Р=20 Вт. Рассчитайте индуктивность катушки, при включении которой наступит резонанс напряжений. Частота промышленная.

Задача 18.Постройте векторную диаграмму и найдите активную мощность цепи, изображенной на рис., если Rа=12,7 Ом, Хв=Хс=12,7 Ом, UАВ=220 В.

Задача 19.Найдите ток, потребляемый трансформатором из сети, если К12=5, U1=220 В, R=12 Ом, С=300 мкФ, f=50 Гц.

Задача 20.На рис. изображены возможные схемы соединения первичных и вторичных обмоток трехфазного трансформатора. Найдите напряжения Uав, если UАВ=10000 В, w1=5200 витков, w2=200 витков.

Задача 21.По данным паспортного щитка найдите полную мощность, потребляемую двигателем из сети, номинальный момент и номинальное скольжение.

Задача 22.Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором имеет следующие параметры: Рн=4,5 кВт, nн=1440 об/мин, Мmax/Мном=2,2, Мп/Мном=1,9.Найдите величину пускового момента и постройте механическую характеристику. Как изменится величина пускового момента при увеличении напряжения сети на 10%?

Задача 23. Какая из схем позволяет осуществить реверсирование двигателя? Объясните почему?

Задача 24. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором питается от сети с Uл=200 В, f=400 Гц. Номинальные данные двигателя: Рн=400 Вт, nн=7360 об/мин, cosjн=0,78, КПД=75%. Найдите номинальный ток двигателя, номинальное скольжение и номинальный момент на валу ротора.

Задача 25.

Задача 26.Рассчитать каскад транзисторного усилителя напряжения, принципиальная схема которого изображена на рисунке 1.

Рис. 1 Схема усилителя низкой частоты на транзисторе

Заданны: тип транзистора; схема усилителя по рис. 1; рабочая точка транзистора в состоянии покоя (режим транзистора класса А); ток коллектора Iк; сопротивление резистора в цепи коллектора Rк; наименьшая граничная частота усиления fн и падение напряжения на резисторе Rэ, которое выбирают в соответствии с требованиями температурной стабильности усилителя.

Данные варианта представлены в таблице 1. Таблица 1

| Транзистор |  | h11Э, Ом | h21Э | h22Э, Ом –1 | RK, кОм | IK, мА | UЭ, В | fН, Гц | PKmax, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | структура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП39 | p-n-p | 850 | 28 | 55×10–6 | 2,4 | 10 | 2,5 | 50 | 0,15 |

Рассчитывают: параметры остальных элементов схемы, напряжения на этих элементах и протекающие через них токи, коэффициент усиления по напряжению в области средних частот KОюНапряжение между коллектором и эмиттером транзистора Uкэ = 5 Вв состоянии покоя, сопротивление нагрузки усилителя Rн берут равным рассчитанному предварительно входному сопротивлению усилителя Rвх, т.е. считают, что данный усилитель имеет в качестве нагрузки такой же каскад усиления.

В табл. 1 для простоты дается некоторое среднее значение параметров для данного типа транзистора.

Критерии оценивания ответов

- оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания и творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; умение свободно решать практические задания (задачи, конкретные ситуации, расчеты и т.п.); логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все поставленные вопросы и дополнительные вопросы преподавателя; свободное владение основной и дополнительной литературой, другими информационными источниками, рекомендованными учебной программой;

  - оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на все поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; стабильный характер знаний и умений и способность к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности, достаточное владение информационными источниками, литературой, рекомендованной учебной программой;

  - оценка «удовлетворительно» - стабильные знания и понимание основного программного материала в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности; правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточное владение информационными источниками, рекомендованной учебной программой;

  - оценка «неудовлетворительно» - неправильные ответы на основные вопросы, грубые ошибки в ответах, непонимание сущности излагаемых вопросов; существенные пробелы в знании основного программного материала, принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволят студенту продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данному курсу; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

Источники

информации для подготовки к дифференцированному зачету Основные источники:

Основные источники:

- Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 136 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/933905

Дополнительные источники

- Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/992810

Интернет – ресурсы:

1.ЭБС znanium.com: http://znanium.com/