ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям для обучающихся по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»

по дисциплине

«Технология обработки информации»

Ставрополь, 2024 г.

Методические указания составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1553

Составитель: Кононова Н.В.

Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры Информационных систем и программирования. Протокол № 9 от 27.05.2024 г.

Содержание

Практическое занятие №1. Основные узлы персонального компьютера	3

Практическое занятие №2. Устройства ввода и вывода информации	5

Практическое занятие №3. Устройства хранения информации	6

Практическое занятие№4. Мультимедийное оборудование	8

Практическое занятие №5. Сетевое оборудование	9

Практическое занятие№6. Сканирование и системы распознавания документов.	10

Практическое занятие №7. Технологии хранения, поиска и сортировки информации	11

Практическое занятие №8. Технологии создания мультимедийных презентаций	11

# Практическое занятие №1. Основные узлы персонального компьютера

Цель: научиться определять по внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование, знать основные устройства персонального компьютера, их назначение и основные характеристики.

Оборудование: системный блок, кабели в комплекте, монитор, клавиатура, периферийные устройства для различных разъемов (мышь, принтер, модем и др.). системный блок в сборе, макеты видеоадаптера, материнской платы, корпуса, жесткого диска, накопителя на флоппи-дисках, интерфейсные кабели.

Программное обеспечение: ОС Windows, драйверы.

Задание. Изучить компоненты системного блока их назначение. Определить вид устройства дать его характеристику.

Порядок выполнения:

- Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при необходимости, отключите систему от сети).

- Разверните системный блок задней стенкой к себе.

- По наличию или отсутствию разъемов USB установите форм-фактор материнской платы (при наличии разъемов USB - форм-фактор АТХ, при их отсутствии -AT).

- Установите местоположение и снимите характеристики следующих разъемов:

- питания системного блока;

- питания монитора;

- сигнального кабеля монитора;

- клавиатуры;

- последовательных портов (два разъема);

- параллельного порта;

- других разъемов.

- Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного блока, не взаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним единственным способом.

- Изучите способ подключения мыши.

Мышь может подключаться к разъему последовательного порта или к специальному порту PS/2, имеющему разъем круглой формы. Последний способ является более современным и удобным. В этом случае мышь имеет собственный выделенный порт, что исключает возможность ее конфликта с другими устройствами, подключаемыми к последовательным портам. Последние модели могут подключаться к клавиатуре через разъем интерфейса USB.

- Заполните таблицу:

| Разъем | Тип разъема | Количество контактов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

- Определить наличие основных устройств персонального компьютера.

- Установите местоположение блока питания, выясните мощность блока питания (указана на ярлыке).

- Установите местоположение материнской платы.

- Установите характер подключения материнской платы к блоку питания.

Для материнских плат в форм-факторе AT подключение питания выполняется двумя разъемами. Обратите внимание на расположение проводников черного цвета - оно важно для правильной стыковки разъемов.

- Установите местоположение жесткого диска.

- Установите местоположение его разъема питания. Проследите направление шлейфа проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (на жестком диске он должен быть расположен рядом с разъемом питания).

- Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода CD-ROM.

Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания.

- Установите местоположение платы видеоадаптера.

Определите тип интерфейса платы видеоадаптера.

- При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, опишите характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и др.).

| Устройство | Характерные особенности | Куда и при помощи чего подключается |
| --- | --- | --- |

Заполните таблицу:

Контрольные вопросы:

- Архитектура вычислительных систем.

- Состав системного блока.

- Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального компьютера (по каждому устройству), входящих в состав системного блока.

- Устройство жесткого диска

- Базовая аппаратная конфигурация;

- Основные характеристики монитора;

- Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных) разъемов: видеоадаптера; последовательных портов; параллельного порта; шины USB; сетевой карты; питания системного блока; питания монитора.

- Типы периферийных устройств.

Отчет о работе должен содержать:

- Тему работы

- Цель

- Оснащение

- Результаты практической части работы.

Ответы на контрольные вопросы

Устройства ввода — приборы для занесения (ввода) данных в компьютер во время его работы. Устройства ввода графической информации

- Сканер	3. Цифровой фотоаппарат

2. Видео- и Веб-камера	4. Плата видеозахвата.

Устройства ввода звука

- Микрофон

- Цифровой диктофон

- Модем

Устройства ввода текстовой информации

- Клавиатура

Указательные (координатные) устройства С относительным указанием позиции (перемещения)

# Практическое занятие №2. Устройства ввода и вывода информации

Цель: Ознакомиться с основными устройствами ввода-вывода. Ознакомиться с классификацией и конструкцией сканеров и модемов.

Оборудование: системный блок, монитор, мышь, принтер, сканер, модем.

Программное обеспечение: ОС Windows, драйверы.

Теоретические сведения:

Устройство ввода-вывода — компонент типовой архитектуры ЭВМ, предоставляющее компьютеру возможность взаимодействия с внешним миром и, в частности, с пользователями и другими компьютерами.

Устройства ввода/вывода

| 1. Мышь | 4. | Тачпад |
| --- | --- | --- |
| 2. Трекбол | 5. | Джойстик |
| 3. Трекпоинт | 6. | Видеокамера |
| С возможностью указания абсолютной позиции - Графический планшет - Световое перо - Аналоговый джойстик Игровые устройства ввода 1. Джойстик | 4. | Руль |
| 2. Педаль | 5. | Рычаг для симуляторов полёта |
| 3. Геймпад Устройства вывода — средства вывода информации | из компьютера. |  |
| Устройства для вывода визуальной информации 1. Монитор (дисплей) | 3. | Принтер |
| 2. Проектор | 4. | Графопостроитель |
| Устройства для вывода звуковой информации - Встроенный динамик - Колонки - Наушники , |  |  |

Задание. Откройте файл электронной таблицы Excel. В ней предлагается заготовка таблицысписок слов для вставки, расположенных по алфавиту. Необходимо, правильно расположить слова в

таблице, а затем, пользуясь интернет-ресурсами к каждому устройству подобрать рисунок. (На первом листе расположено задание, на втором листе - примерный ответ)

Отчет должен содержать

- Название работы

- Цель работы

- Классификацию устройств ввода-вывода

- Назначение устройств ввода-вывода

- Анализ и выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Классификация устройств ввода-вывода

- Назначение устройств ввода-вывода

- Особенности некоторых устройств

- Типы устройств

# Практическое занятие №3. Устройства хранения информации

Цель: Научиться определять ёмкость различных устройств хранения данных.

Оборудование: системный блок, монитор, мышь, принтер, сканер, модем.

Программное обеспечение: ОС Windows, драйверы.

Задание:

- Определить объем установленного в ПК ОЗУ (в МБ).

- Определить размер установленного в ПК жесткого диска (в ГБ).

- Определить используемое и доступное пространство на жестком диске (в ГБ).

- Проверить другие типы устройств хранения (дискеты, компакт-диски. DVD-диски).

Теоретические сведения

Минимальной единицей измерения данных является бит. но основная единица измерения емкости цифрового устройства хранения данных - это байт. Байт состоит из 8 бит и является минимальной единицей измерения (UOM) емкости устройства хранения данных.

Объем устройства хранения выражается в байтах (Б), килобайтах (КБ), мегабайтах (МБ), гигабайтах (ГБ) и терабайтах (ТБ).

В одном килобайте чуть больше тысячи байт, а именно 1 024. В одном мегабайте более миллиона байт. 1 048 576. В одном гигабайте 1 073 741 824 байт и т. д. Точное значение можно получить, взяв 2 в степени п. Пример: КБ = 2А10: МБ = 2А20: ГБ = 2Л30.

В целом, при переводе данных в цифровую форму, чем она подробнее, тем больше будет задействовано бит. Фотография с низким разрешением, сделанная цифровым фотоаппаратом, займет 360 КБ. фотография с высоким разрешением - 2 МБ и более.

Обычно в килобайтах, мегабайтах, гигабайтах и терабайтах выражается емкость устройства хранения данных. Например, в байтах выражается емкость следующих компонентов и устройств: оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), жесткого диска, компакт-дисков. DVD-дисков и МРЗ- плееров.

Порядок работы:

- Идентификация ОЗУ компьютера.

- В ОС Windows ХР существуют два способа просмотра панели управления: классический вид и вид по категориям. Эти возможности доступны в зависимости от того, какой из двух видов используется. Если слева видна опция «Переключение к виду по категориям», то в настоящее время используется классический вид. Если отображается опция «Переключение к классическому виду», то в настоящее время используется вид по категориям. На этом шаге необходимо переключиться к классическому виду.

- В меню «Пуск» выберите пункт «Панель управления». В окне «Панель управления» выберите значок «Система», чтобы открыть диалоговое окно «Свойства системы». Другой способ: эту информацию можно получить, нажав кнопку «Пуск» и правой кнопкой щелкнув значок «Мой компьютер». Затем в раскрывающемся меню выберите пункт «Свойства».

- Информация об операционной системе и пакете обновлений компьютера указана в верхней части данного диалогового окна. Тип процессора, тактовая частота и объем памяти компьютера указаны в нижней части.

- В данном примере процессор компьютера - Pentium 4 с тактовой частотой 3,2 гигагерц (ГГц). Тактовая частота соответствует числу циклов в секунду, которые может выполнить процессор. Число циклов влияет на количество инструкций в секунду, которые может обработать ЦП. Более высокая тактовая частота обычно означает, что процессор способен выполнять больше инструкций в секунду. На данном компьютере для ЦП доступно 448 МБ ОЗУ.

- Проверьте свой компьютер и определите объем ОЗУ, доступного ЦП. Укажите объем ОЗУ вашего компьютера.

- Определение объема жесткого диска.

- Дважды щелкните значок «Мой компьютер» на рабочем столе компьютера. Если значка «Мой компьютер» нет, нажмите кнопку «Пуск» и выберите пункт «Мой компьютер».

- Правой кнопкой мыши щелкните значок локального жесткого диска в разделе «Жесткие диски» (обычно это диск С) и выберите пункт «Свойства». В результате откроется диалоговое окно «Свойства: Локальный диск (С:)». Общая емкость жесткого диска отображается над значком «Диск С».

- Определите объем жесткого диска своего компьютера. Укажите общий объем жесткого диска в ГБ.

- Оставьте диалоговое окно «Свойства: Локальный диск (С:)» для выполнения следующего шага.

- Определение свободного и используемого пространства на жестком диске

- В диалоговом окне «Свойства: Локальный диск (С:)» используемое и свободное пространство указывается в байтах и ГБ над разделом «Емкость».

- Какой объем жесткого диска в ГБ используется?

- Какой объем свободного пространства на жестком диске в ГБ?

- Проверка других устройств хранения.

- Правой кнопкой мыши щелкните кнопку «Пуск» и выберите пункт «Проводник». В левой панели выберите ветку «Мой компьютер».

- Сколько букв дисков отображается в открывшемся окне?

- Правой кнопкой мыши щелкните значок другого диска, не С:, и выберите пункт «Свойства». Отроется диалоговое окно «Свойства: Съемный диск».

- Перейдите на вкладку «Оборудование», на которой представлена информация о каждом устройстве и его состоянии работоспособности.

Контрольные вопросы:

- Почему важно знать объем ОЗУ компьютера?

- Какая основная единица измерения емкости цифрового устройства хранения данных?

- В чем выражается емкость следующих компонентов и устройств: оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), жесткого диска, компакт-дисков. DVD-дисков и МРЗ-плееров?

- Перечислите, в чем выражается емкость устройства хранения данных.

# Практическое занятие№4. Мультимедийное оборудование

Цель:

- Изучить разъемы для подключения электропитания и внешних устройств

- Научиться подключать и настраивать принтер, сканер

Оборудование: системный блок, монитор, мышь, принтер, сканер, мультимедиа проектор, Программное обеспечение: ОС Windows, драйверы.

План:

- Изучение теоретического материала

- Выполнение заданий для практической работы

- Подготовка отчета о лабораторной работе (домашнее задание)

Теоретическая часть

- Изучение возможностей подключения устройств к системному блоку, организации электропитания устройств.

- Изучение технологии установки оборудования

- Изучение технологии настройки оборудования

Практическая часть

- Изучение разъемов для подключения электропитания и внешних устройств

- Подключение и настройка принтера.

- Подключение и настройка сканера.

Контрольные вопросы:

- Расскажите, как осуществляется питание различных устройств ПК.

- Посчитайте количество необходимых розеток электропитания, если в состав ПК входят сканер и принтер.

- В чем состоит особенность электропитания мониторов?

- Какие устройства используются в ПК для стабилизации напряжения в сети?

- Какое устройство в составе ПК позволяет стандартно завершить работу аппаратуры при внезапном отключении электропитания?

- Как осуществляется подключение электропитания и внешних устройств в компьютере?

- Опишите возможности настройки принтера.

- Опишите возможности настройки сканера.

- Опишите возможности настройки мультимедиа проектора.

Отчет о работе должен содержать:

- Тему работы

- Цель

- Оснащение

- Результаты практической части работы.

- Ответы на контрольные вопросы

# Практическое занятие №5. Сетевое оборудование

Цель: Ознакомиться с основным сетевым оборудованием для локальной сети.

Оборудование: системный блок, монитор, мышь, модем, ОС Windows.

Теоретические сведения:

Сетевая карта - плата, устройство, устанавливается в материнскую плату. Другое название сетевой карты - сетевой адаптер. Сетевая карта служит для соединения компьютера с другими компьютерами по локальной сети или для подключения к сети Интернет. Современные материнские платы имеют встроенную сетевую карту.

Выбор производителя сетевой карты важен по следующим параметрам:

- надежность работы

- поддержка драйверами

- скорость

Когда речь идет о построении надежной и быстрой сети с богатыми возможностями мониторинга и управления, лидерами являются компании Intel и 3Com. Параметры сетевых карт определяются используемыми в них чипами. В современных картах обычно есть один большой чип, выполняющий функции контроллера шины и собственно сети. Среди других микросхем карты - приемопередатчик, энергонезависимая память, возможно ПЗУ для удаленной загрузки. Производителей чипов сетевых контроллеров гораздо меньше, чем производителей сетевых карт. При этом одни практически монополизируют выпуск карт на своих чипах (3Com, Intel), а другие (Realtek, Via) занимаются исключительно выпуском микросхем и их продажей.

Практическая часть

Задание. Изучение сетевой карты, вынутой из ПК.

- Осмотрите сетевую карту, вынутую из ПК. Определите тип шины (интерфейс), к которой она подключается. Для этого посмотрите на ту часть сетевой карты, которая имеет контакты. Если длина этой стороны менее 10 см, то карта подключается к шине PCI. Кроме типа интерфейса у сетевых карт есть несколько других, менее важных параметров:

- поддержка Boot ROM (загрузка ПК без жесткого диска по сети)

- поддержка Wake On Lan (включение ПК по сети)

- поддержка режима Full Duplex (одновременные прием и передача информации, требуют поддержки этого режима от всего остального оборудования сегмента сети)

- количество индикаторов на задней панели

- Определите тип физической среды (кабеля), с которой работает сетевая карта. Посмотрите на металлическую пластину, к которой крепится карта. Круглый коннектор свидетельствует о том, что эта карта для коаксиального кабеля; разъем RJ-45 - для работы с витой парой. Найдите в Интернет ответ на вопрос о коннекторе для оптического кабеля самостоятельно.

- В Windows XP выполните команду Пуск ^ Панель управления^ Система^ Оборудование^- Диспетчер устройств и раскройте список Сетевые платы. Посмотрите подключение сетевой карты

Примечание. Если у вас на сетевой плате нет желтых восклицательных знаков и красных крестиков, то ее драйвер установлен и работает корректно. Если напротив сетевого адаптера отображен восклицательный знак на фоне желтого круга, то драйвер конфликтует с другим устройством. Если напротив сетевой карты появился красный крестик, то драйвера вообще нет и его следует искать и устанавливать.

- Определите физический (MAC) адрес адаптера. Для этого в Windows XP выполните команду Пуск- Все программы^- Стандартные^- Командная строка и введите команду ipconfig/all.

Контрольные вопросы

- Порядок установки и настройки сетевой карты.

- Что такое:

- BNC-коннектор, UTP, RG-58, RJ-15, 10Base-T

- Локальная сеть. Признаки классификации сетей.

- Топология сетей. Физические среды передачи данных.

- Какому уровню модели OSI соответствует: установка сетевой карты и подключение к ЛВС, драйвер сетевой карты.

Отчет о работе должен содержать:

- Тему работы

- Цель

- Оснащение

- Результаты практической части работы.

- Ответы на контрольные вопросы

# Практическое занятие№6. Сканирование и системы распознавания документов.

Цель: изучение технологии ввода информации с помощью сканера Оборудование: персональный ПК, мышь, клавиатура, сканер Программное обеспечение: ОС Windows, Fine Reader Задание:

- сканировать и распознать текст, таблицу

- сканировать и распознать сложный текст

- сканировать и распознать фото Порядок работы:

- настроить сканер на работу с текстом отсканировать текст

- распознать текст с помощью Fine Reader

- результат сохранить в формате Word, с учетом правил форматирования

- отсканировать таблицу

- распознать таблицу с помощью Fine Reader

- результат сохранить в формате Word, с учетом правил форматирования

- отсканировать сложный текст

- распознать сложный текст с помощью Fine Reader

- результат сохранить в формате Word, с учетом правил форматирования

- настроить сканер на работу с графической информацией

- отсканировать фото

- сохранить результат

Форма контроля: проверка файлов с результатами сканирования.

Практическое занятие. Технология обработки текстовой информации

Цель: изучение технологии обработки текстовой информации с помощью программы MS Word. Оборудование: персональный ПК, мышь, клавиатура, принтер Программное обеспечение: ОС Windows, текстовый процессор MS Word

Задание: используя практикум по теме: «Технология обработки текстовой информации» изучить технологию обработки текстовой информации выполнив задания по темам:

- Назначение и возможности текстовых редакторов,

- Форматирование документа,

- Таблицы в текстовых редакторах

- Графические объекты в текстовых редакторах.

- Ошибка! Закладка не определена. Создание многостраничных документов в режиме структуры Форма контроля: проверка электронных файлов.

Практическое занятие. Технология обработки числовой информации

Цель: изучение технологии обработки числовой информации с помощью программы MS Excel. Оборудование: персональный ПК, мышь, клавиатура, принтер Программное обеспечение: ОС Windows, электронная таблица MS Excel.

Задание: используя методические рекомендации по выполнению практических работ по теме электронные таблицы MS Excel изучить технологию обработки числовых данных, выполнив задания по темам:

- Назначение и возможности электронных таблиц,

- Форматы данных. Способы ввода и оформления данных,

- Организация расчетов в электронных таблицах

- Графические объекты в электронных таблицах.

- Ошибка! Закладка не определена. Обработка таблиц как баз данных.

Форма контроля: проверка электронных файлов.

# Практическое занятие №7. Технологии хранения, поиска и сортировки информации

Цель: изучение технологии хранения и обработки информации Оборудование: персональный ПК, мышь, клавиатура, принтер Программное обеспечение: ОС Windows, база данных Ms Access.

Задание: используя методические рекомендации по выполнению практических работ по теме работа с базой данных в СУБД Access создать базу данных.

Форма контроля: защита базы данных на последнем занятии по теме.

# Практическое занятие №8. Технологии создания мультимедийных презентаций

Цель: изучение технологии создания и обработки мультимедийных презентаций с помощью программы Ms Power Point

Оборудование: персональный ПК, мышь, клавиатура, принтер Программное обеспечение: ОС Windows, презентация Power Point.

Задание: используя методические рекомендации по выполнению практических работ по теме «Технологии создания мультимедийных презентации» изучить технологию создания и обработки мультимедийных презентаций.

Форма контроля: проверка электронных файлов.