[image: image1.png]Fi=2F Fr=F Fi=F F=2F F=3F Fy=F

Fi= 1,5F Fr-F Fy=2F F=F Fp=2F F=F






МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по дисциплине «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
Введение
Методические рекомендации по организации практической работы обучающихся по дисциплине «Техническая механика» предназначены для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования в рамках подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
Цель методических рекомендаций - оказание помощи обучающимся очной формы обучения в выполнении практической работы по дисциплине «Техническая механика».  

Методические рекомендации содержат указания, которые позволят обучающимся овладеть фундаментальными знаниями, умениями по предмету техническая механика, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование следующих компетенций: выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» включает содержание учебного материала, последовательность его изучения, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 
Предмет «Техническая механика» состоит из двух разделов: «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов». Цель изучения  учебной дисциплины -  овладение  студентами следующих знаний и умений:
· Знать и уметь использовать аксиомы и теоремы статики для определения реакций опор и усилий в стержнях плоских ферм, определять параметры движения точки и твердого тела при различных способах его задания, знать и уметь использовать законы и общие теоремы динамики, строить эпюры сил и моментов, рассчитывать напряжения и деформации, характеристики круглых и прямоугольных сечений. 
· Уметь рассчитывать силы, моменты, реакции опор и усилий в элементах плоских ферм; параметры движения точки и твердого тела; напряжений и деформаций в элементах конструкций при различных видах нагрузок.
· Иметь представление о колебательном движении материальной точки, явлении резонанса, количестве движения, импульсе силы, кинетическом моменте; расчете статически неопределенных систем; проверке прочности материала при сложном напряженном состоянии; устойчивости элементов конструкций.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения дисциплины запланирован экзамен.
Пособие содержит программу предмета, перечень учебной литературы, задания для самостоятельных работ и методические указания по их выполнению.
Изучение учебного материала должно предшествовать выполнению практической   работы. Сперва необходимо изучить материал каждой темы задания,  т.е. разобраться с основными понятиями, определениями, законами, правилами. Далее закрепить усвоение материала путем разбора решенных задач, а также самостоятельным решением возможно большего числа задач.
Итоговый контроль по дисциплине в форме экзамена.
Программа учебной дисциплины, перечень учебной литературы, методические указания, вопросы к экзамену
Материал программы дисциплины «Техническая механика» разделен на две части: Статика,  Основы сопротивления материалов. 
Каждая тема прорабатывается в два этапа: изучение учебного материала и ответы на вопросы самоконтроля, выполнение практического задания.
Практические задания выполняются обучающимися самостоятельно на листах формата А4, чертежи делаются карандашом, с применением линейки и транспортира,  все практические работы собираются в единую папку (скоросшиватель).
Программа дисциплины
Введение
Содержание технической механики. Роль и значение механики в технике. Материя и движение. Механическое движение. Равновесие. Теоретическая механика и ее разделы: статика, кинематика, динамика.
Раздел I. Теоретическая механика. 
Статика 
Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики. 
Должен знать: Материальная точка. Абсолютно твердое тело. Сила; сила как вектор, способы из​мерения силы и ее единицы; сила тяжести. Система сил. Эквивалентные системы сил. Равнодействующая сила. Силы внешние и внутренние. Основные задачи статики. Первая аксиома статики (закон инерции). Вторая аксиома (ус​ловия равновесия двух сил). Третья аксиома (принцип присоединения и исключения уравновешенных сил). Перенос силы вдоль линии ее действия (сила — скользящий вектор). Четвертая аксиома (правило параллелограмма). Пятая аксиома (закон равенства действия и проти​водействия). Свободное и несвободное тело. Связи. Реакции идеальных связей и определение их направлений.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятию «Сила».
2. Какие системы сил называют эквивалентными?
3. В чем сходство между равнодействующей и уравновешивающей силами и чем они отличаются друг от друга?
4. Перечислите основные виды опор.

5. Какие разновидности связей рассматриваются в статике?

Рекомендуемая литература:
ОЛ 2, с.30-33, ДЛ1, с.42-52, ДЛ 2, с.28-30
Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. 
Должен знать: Система сходящихся сил. Определение модуля и направления равнодействующей двух сил, приложенных в одной точке. Разложение силы на две составляющие, приложенные в той же точке. Сложение плоской системы сходящихся сил. Силовой многоугольник. Проекция силы на ось; правило знаков. Проекции силы на две взаимно перпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодей​ствующей плоской системы сходящихся сил (метод проекций). Геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил. Аналитические условия равновесия плоской системы сходящихся сил (уравнения равновесия). Стержневые системы с идеальными шарнирами, нагруженные в шарнирах.
Должен уметь: Составлять уравнения равновесия, определять реакции опор в плоской системе сходящихся сил.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что является проекцией силы на ось?
2. Сколько уравнений равновесия можно составить для уравновешенной системы сходящихся сил и какие?
3. Сформулируйте теорему о равновесии трех непараллельных сил, действующих на тело в одной плоскости. 
4. Рациональная система координат это...
5. Система сходящихся сил уравновешена, когда силовой многоугольник...
Рекомендуемая литература:
ОЛ 2, с.30-33, ДЛ1, с.42-52
Практическое задание:
Задача №1. Определить равнодействующую силу  плоской системы сходящихся сил  аналитическим и графическим методами (методам параллелограмма и треугольника), F= 5Н    
[image: image189.png]14

m



                           
[image: image2.png]F=15F  Fp=F F=3F F=F Fp=2F F=F




[image: image3.png]Fi=F Fp=2F Fy=F Fi=F Fy=2F F=F

F=F Fp=2F Fy=F F=F Fp=2F Fy=F





[image: image4.png]11

12

F=2F F=F Fy=F




[image: image5.png]F=2F F=2F F=F F=2F Fr-F Fy=F

15 16

F=2F F=15F Fp=F F=F Fp=3F F=F





[image: image6.png]Fi=F F=F Fy=2F Fi=1,5F F,-F Fy=2F




[image: image7.png]19

Fi=2F F=F F3=2F F=2F F=F F3=2F

F=2F F=F F3=2F F=F F=F F3=2F





[image: image8.png]23

120°

Fp=3F

Fy=2F

F=2F

Fr-F

Fy=2F




[image: image9.png]F=2F F=F Fy=2F

F=3F F=F F3=2F F1=3F F,=2F F3=F





[image: image10.png]30

F=3F F=2F  Fy=2F F=2F F=F Fy=3F




[image: image11.png]31

Fi=3x Fp=2F F=F Fi=3F F=2F Fi=F

34

Fi=F F=3F Fi=2F F=2F Fr-F Fy=3F





[image: image12.png]35

F
90°
' 60°
Fi=2F F=F Fy=3F

36

F=2F

Fy

Fy=3F




Практическое задание:
Задача №2. К одному из участников плоской фермы приложена сила Р. Определить геометрическим и аналитическим способами усилия в ее стержнях (рисунок 1.16 а, б, в, г, д) RАС и RВС  
	1[image: image13.png]45°

P=10xkH




	2[image: image14.png]



	

	3[image: image15.png]30 30°

Q=5kH




	4[image: image16.png]AW

Q=8 kH




	

	5[image: image17.png]459 45°

P=6KH




	6[image: image18.png]



	

	7[image: image19.png]60°

60°

P=8xkH




	8[image: image20.png]°
&

T

@

Q=10kH





	9[image: image21.png]P=10kH




	10[image: image22.png]A
AW

Q=4 kH





	11[image: image23.png]



	12[image: image24.png]A B

Q=15kH





	13[image: image25.png]2KH




	14[image: image26.png]A
AW

30

Q=6 kKH





	15[image: image27.png]45°





	16[image: image28.png]30

45

Q=10kH





	17[image: image29.png]30

P=10xkH




	18[image: image30.png]C
XRRRRRRRRRSY

3 130

B
Q=3 kH





	19[image: image31.png]P=6KH




	20[image: image32.png]30°

30

Q=6 kH





	21[image: image33.png]2rH




	22[image: image34.png]Q=10kH






	23[image: image35.png]



	24[image: image36.png]Q=12kH






	25[image: image37.png]a5

P=10xkH




	26[image: image38.png]LLLLLLLLLL L






	27[image: image39.png]P=6KkH




	28[image: image40.png]Q=8 kH





	29[image: image41.png]P=4kH




	30[image: image42.png]Q=8 kH






Тема 1.3. Пара сил. 
Должен знать: Пара сил. Вращающее действие пары сил на тело. Плечо пары, момент пары, знак момента. Момент как вектор. Эквивалентность пар. Возможность переноса пары в плоскости ее дей​ствия (момент пары - свободный вектор). Сложение пар. Условие равновесия пар.
Должен уметь: Находить момент пары сил.
Вопросы для самоконтроля:
1. Парой сил называется…
2. Момент пары сил численно равен...
3. Как определяется знак момента сил и пары сил?
4. Дать определение понятию «плечо» силы.
5. В каких случаях момент силы равен нулю?
6. Можно ли заменить действие пары сил на тело действием одной силы?
7. Запишите формулу определения момента силы относительно точки.
Рекомендуемая литература:
ОЛ1, с.26-33, ОЛ 2, с.48-58
Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил. 
Должен знать: Вра​щающее действие силы на тело. Момент сил относительно точки. Приведение силы к данному центру. Приведение плоской системы сил к данной точке, главный вектор и главный момент плоской системы сил. Равнодействующая плоской системы сил. Теорема Вариньона. Частные случаи приведения плоской системы сил. Равновесие плоской системы сил. Условия равновесия. Уравнения равновесия произвольной плоской системы сил (три вида). Уравнения равновесия плоской параллельных сил (два вида). Рациональный выбор направления координатных осей и центра моментов при решении задач. Балочные системы. Классификация нагрузок: сосредоточенные си​лы, сосредоточенные пары сил, распределенные нагрузки. Виды опор балочных систем (свободное опирание, шарнирно - подвижная, шарнирно-неподвижная, жесткое защемление), опорные реакции, момент за​щемления. Связи с трением. Отклонение направления реакции связи от нор​мали к поверхности; сила трения, коэффициент трения. Контур трения. Условия самоторможения.
Должен уметь: Составлять расчетные схемы для балочных систем, составлять уравнения равновесия, определять реакции опор балочной системы.
Вопросы для самоконтроля:
1. Чему равен главный вектор системы сил?

2. Чему равен главный момент системы сил при приведении ее к точке?

3. Запишите значения главного вектора и главного момента, если тело находится в равновесии.

4. Запишите основную форму уравнения равновесия.

5. По способу приложения нагрузки делятся на...

6. Для равновесия произвольной плоской системы сил необходимо и достаточно, чтобы...

7. Перечислите виды опор балочных систем.

Рекомендуемая литература:
ОЛ 3, с.28-35; ДЛ 2, с.37-43, ДЛ 1, с.78-80; ДЛ 2, с.50-53
Практическое задание:
Задача №3.  Определить реакции опор двухопорной балки. 
	1[image: image43.png]KH: M=2 kH m





	[image: image44.png]P

r q
AJ”, ] A
2m

P = 3 kH; a=1kH/m:

KH m




2

	[image: image45.png]P=1kH; q=2kH-m; M=2KH m



3
	[image: image46.png]im




4

	[image: image47.png]= 2KH/m;

=2KH; M=6 KH m




5
	[image: image48.png]4= LKH/m; P=1kH; M=4 kH-m



6

	[image: image49.png]


7
	[image: image50.png]IZ

e

P=1kH; q=1kH/m;




8

	[image: image51.png]2m

ST
_

P=2kH; a=5kH/m; M=2 kH m



9
	[image: image52.png]KH m




10

	[image: image53.png]4= 1KH/m; P=3ki





11
	[image: image54.png]M M




12

	[image: image55.png]


13
	[image: image56.png]B

P=1,5kH.

KH-m; M=2KH m




14

	[image: image57.png]



15
	[image: image58.png]lZ

KH: q=2kH-m; M=2 KH ™



16

	[image: image59.png]q= 3 kH/m; P=2kH; M=4 kH m




17
	[image: image165.png]Q) pasgpy PI12Br PIS0BT poygp,

= (] =

100Hw
5  [B0Hu ﬁ

- ﬁ 200 Hu

Puc 15




18

	[image: image60.png]A 7777

= 2kH/m; P = 3KH;




19
	[image: image61.png]lz




20

	[image: image62.png]a M 3m
/
A
3m
q= 2KkH/m; P=4 kH; M=5 kH-m





21
	[image: image63.png]th —
A I 1B

3m
—

q= 3 KkH/m; P=3 kH; M=4H-m




22

	[image: image64.png]


23
	[image: image65.png]



24

	[image: image66.png]q=1kH/m; P=3 kH; M=2 kH-m




25
	[image: image67.png]— am

4= 3 KH/m; P=2 kH; M=6 KH-m



26

	[image: image68.png]o :
PA/A L /_7;7

am

P = 2KH; g=2xH-m; M=6 KH-m




27
	[image: image69.png]Q= 2KH/m; P=4 kH; M=2 kH-m




28

	[image: image70.png]= LKH/m; P=3KH; M=4 kH-m



29
	[image: image71.png]q=1kH/m; P=1 kH; M=3 KH-m



30


Практическое задание:
Задача №4.  Определить реакции опор консольной балки. 
	[image: image72.png]q=2 KH/a; M= 3 KH-M; P= 1 KH

a M P
- 60°

1M 2m





1
	[image: image73.png]


2

	[image: image74.png]q=15xkH/M; M =2 xkH-M;P=4 kH

M

2m

&

3m

300




3
	[image: image75.png]q =2 kH/™M; M =4 kH-m; P=10 kH





4

	[image: image76.png]q=1KH/; M =2 kH-m; P= 6 kH

M

600

1M 2m M




5
	[image: image77.png]q =2 KH/™m; M=3 kH-; P=4 kH

a





6

	[image: image78.png]M=2KH-M; q = 2KH/»; P = 2 KH




7
	[image: image79.png]



8

	[image: image80.png]2m

M=2KH-M;q=1KH/; P=2kH




9
	[image: image81.png]q
L]

M=3KH-M; q = 4 KH/»; P =2 kKH




10

	[image: image82.png]/ y 60°M

2m im





11
	[image: image83.png]



12

	[image: image84.png]M=2kH"M; q =2 KH/m:

300

M
—
B

2m 3m




13
	[image: image166.jpg]Zo)

1lIsennep Ne 10
C
C; 2
|~ Isytasp Ne 16

N Zo 4 JlHer 5x 100

0
24

a

C3

x



14

	[image: image85.png]M=3kH-w; q = 2kH/m; P = 3kH




15
	[image: image86.png]M=2kH-m; q = 3kH/m; P =6 kH





16

	[image: image87.png]M=1kH-m; q = 2kH/m; P= 4 kH





17
	[image: image88.png]M=3 kH-m; q=2kH/m; P=4 kH

o
q M |30

B

3m am





18

	[image: image89.png]M=2kH-m; q = 1KkH/M; P = 4kH





19
	[image: image90.png]M=4 kHani; q=4kHm; P=3 K1

R

M

q

P

60°

im

3m

2m





20

	[image: image91.png]M=1kH-m; q= 10 kH/m; P= 2 kH





21
	[image: image167.wmf] 

3

м

 

22

	[image: image92.png]M=2 kH-m; q =2 kH/m; P = 1kH





23
	[image: image168.wmf] 

2м

 

24

	[image: image93.png]M=3 kH-m; q= 2 kH/m; P=4 kH

q





25
	[image: image94.png]



26

	[image: image95.png]M=2 kH-m; q =1 kH/m; P= 4 kH

3m 2m




27
	[image: image96.png]M=3kH:-m; q = 2kH/m; P = 3kH





28

	[image: image97.png]60°

M=4kH-m; q.= 1 kH/m; P=3kH





29
	[image: image98.png]M=3 kH-w; q = 2kH/m; P=3kH





30


[image: image169.wmf]
Практическое задание:
Задача №5.  Определить реакции опор двухопорной балки с грузами  перекинутыми через блок. 
[image: image170.wmf] 

2

м

 


[image: image171.wmf] 

4

м

 


[image: image172.png]P=3kH: g=2kH/m: M=4KkH m




Тема 1.5. Пространственная система сил.
Должен знать: Параллелепипед сил. Проекции силы на взаимно перпендикулярные координатные оси. Рав​нодействующая пространственной системы сходящихся сил. Равновесие пространственной системы сходящихся сил. Момент силы относительно оси. Общий случай действия пространственной системы. Понятие о главном векторе и главном моменте пространственной системы. Шесть уравнений равновесия пространственной системы параллельных сил (без выводов). Три уравнения равновесия пространственной системы параллельных сил. Применение уравнений равновесия для различных случаев пространственно нагруженных валов (в частности, редукторных).
Должен уметь: Составлять расчетные схемы для пространственной системы сил. Составлять уравнения равновесия для различных случаев пространственно нагруженных валов, определять реакции опор валов.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной пространственной системы сходящихся сил?
2. Почему при определении момента силы относительно оси нужно обязательно проецировать силу на плоскость, перпендикулярную оси?
3. Как нужно расположить ось, чтобы момент данной силы относительно этой оси равнялся нулю?
4. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной системы параллельных сил, расположенных в пространстве?
5. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной системы сил, расположенной в пространстве как угодно?
Рекомендуемая литература:
ОЛ1: стр. 72-88, ДЛ 5, с.82-95
Тема 1.6. Центр тяжести. 
Должен знать: Центр параллельных сил и его свойство. Формулы для определения положения центра параллельных сил. Центр тяжести тела. Формула для определения положения центра тяжести тела, составленного из тонких однородных пластинок (площадей) и из тонких стержней (линий). Положение центра тяжести тела, имеющего плоскость или ось симметрии. Положение центров тяжести простых геометрических фигур и линий; прямоугольника, треугольника, дуги, окружности (без вывода), кругового сектора. Определение положения центров тяжести тон​ких пластинок и сечений, составленных из простых геометрических фигур и из стандартных профилей проката. Статический момент се​чения. Условие равновесия твердого тела, имеющего неподвижную точку или ось вращения. Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие. Условие равновесия тела, имеющего опорную плоскость. Момент опро​кидывания и момент устойчивости. Коэффициент устойчивости.
Должен уметь: Находить положение центра тяжести пластинок и сечений, составленных из простых геометрических фигур и из стандартных профилей проката. Определять момент опрокидывания и момент устойчивости.
Вопросы для самоконтроля:
1. Сила тяжести - это...

2. Центр тяжести фигуры, имеющей ось симметрии, находится...

3. Для определения центра тяжести сложных фигур необходимо...

4. Как в решении задач на определение центра тяжести рассматриваются полости, отверстия?

5. Запишите формулы для определения координат центра тяжести.

Рекомендуемая литература:
ДЛ5, с.114-115; ДЛ 7, с.60-65, ДЛ8, с.22-26; ДЛ 5, с.108-114
Практическое задание:
Задача №6. Определить положение центра тяжести для тонкой однородной пластины, форма и размеры которой, в сантиметрах, показаны на рис 6. Схему сечения для задачи своего варианта взять из табл. 6.
Определить координаты центра тяжести составного сечения, состоящего из листа и прокатных профилей.
Таблица 6. Данные к задаче 
	№ варианта
	а, см
	двутавр
	швеллер
	уголок равнобокий
	уголок неравнобокий

	1
	1
	10
	10
	100 х100х10
	100 х63х10

	2
	2
	12
	12
	90 х90х9
	110 х70х8

	3
	3
	14
	14
	80 х80х8
	125 х80х12

	4
	4
	16
	16
	75 х75х7
	140 х90х10

	5
	5
	18
	18
	70 х70х7
	160 х100х14

	6
	1
	20
	20
	180 х180х12
	180 х110х12

	7
	2
	20а
	20а
	160 х160х16
	200 х125х16

	8
	3
	22
	22
	140 х140х12
	200 х125х11

	9
	4
	22а
	22а
	125 х125х12
	180 х110х10

	10
	5
	24
	24
	110 х110х8
	160 х100х12

	11
	1
	10
	10
	80 х80х6
	100 х63х10

	12
	2
	12
	12
	75 х75х5
	110 х70х8

	13
	3
	14
	14
	70 х70х5
	100 х70х8

	14
	4
	16
	16
	100 х100х7
	100 х63х8

	15
	5
	18
	18
	90 х90х6
	125 х80х10

	16
	1
	20
	20
	140 х140х9
	140 х90х10

	17
	2
	20а
	20а
	125 х125х8
	160 х100х10

	18
	3
	22
	22
	110 х110х7
	180 х110х12

	19
	4
	22а
	22а
	180 х180х11
	200 х125х12

	20
	5
	24
	24
	160 х160х10
	160 х100х9

	21
	1
	10
	10
	70 х70х6
	140 х90х8

	22
	2
	12
	12
	100 х100х12
	125 х80х8

	23
	3
	14
	14
	90 х90х8
	110 х70х8

	24
	4
	16
	16
	80 х80х7
	125 х80х12

	25
	5
	18
	18
	75 х75х9
	140 х90х10

	26
	1
	20
	20
	125 х125х10
	160 х100х14

	27
	2
	20а
	20а
	100 х100х16
	200 х125х14

	28
	3
	22
	22
	160 х160х12
	180 х110х10

	29
	4
	22а
	22а
	140 х140х10
	160 х100х12

	30
	5
	24
	24
	125 х125х16
	180 х110х12

	31
	1
	22
	22
	80 х80х7
	160 х100х12

	32
	2
	24
	24
	90 х90х8
	100 х70х8


Рисунок 6. Схема к задаче 
[image: image99.png]RN





[image: image100.png]



[image: image101.png]



[image: image102.png]



Раздел 2. Сопротивление материалов
Тема 2.1. Основные положения. 
Должен знать: Деформируемое тело. Основные задачи сопротивления материалов; предва​рительные понятия о расчетах на прочность, жесткость и устойчивость. Классификация нагрузок: поверхностные и объемные, статические, динамические и переменные. Основные гипотезы и допущения, применяемые в сопротивлении материалов, о свойствах деформируемого тела (однородность, изотроп​ность, непрерывность строения) и характере деформации (принцип начальных размеров, линейная зависимость между нагрузками и вызываемыми ими перемещениями). Принцип независимости действия сил. Геометрические схемы элементов конструкций: брус, оболочка, плас​тина, массивное тело. Метод сечений. Применение метода сечений для определения внут​ренних силовых факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса. Основные виды нагружения (деформированные состояния) бруса; внутренние силовые факторы в этих случаях. Напряжение полное, нормальное, касательное. Первичное понятие о напряженном состоянии в точке тела.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что называется прочностью, жесткостью и устойчивостью детали (конструкции)?
2. Какие деформации называются упругими?

3. Какие деформации называются пластическими?

4. Перечислите основные виды простейших деформаций.

5. Какова цель применения метода сечений?

6. Запишите формулу для определения напряжения.

7. Что означает свойство идеальной упругости материала?

Рекомендуемая литература:
ДЛ 6, с.4-15; ДЛ1, с.213-219.
Тема 2.2. Растяжение и сжатие.
Должен знать:  Продольные силы и их эпюры. Гипотеза плоских сечений. Нормальные напряжения в поперечных сече​ниях бруса; эпюры нормальных напряжений. Принцип Сен-Венана. Продольные и поперечные деформации при растяжении (сжатии). Закон Гука. Модуль продольной упругости. Коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона). Жесткость сечений и жесткость бруса при растяжении и сжатии. Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. Анализ напряженного состояния при одноосном растяжении (сжа​тии). Максимальные касательные напряжения. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали и ее ха​рактерные параметры: пределы пропорциональности, текучести, прочно​сти (временное сопротивление). Характеристики пластических свойств: относительное удлинение при разрыве, относительное поперечное суже​ние. Закон разгрузки и повторного нагружения. Понятие об условном пределе текучести. Диаграммы растяжения хрупких материалов. Меха​нические свойства пластичных и хрупких материалов при сжатии. Коэффициент запаса прочности при статической нагрузке по преде​лу текучести и по пределу прочности. Основные факторы, влияющие на выбор требуемого коэффициента запаса. Допускаемые напряже​ния. Расчеты на прочность: проверка прочности, определение допускае​мой нагрузки (проверочные расчеты), определение требуемых разме​ров поперечного сечения бруса (проектировочные расчеты). Статически неопределимые системы с элементами, работающими на растяжение (сжатие). Уравнения статики и уравнения перемещений. Температурные напряжения в статически неопределимых системах.
Должен уметь: Производить расчет на прочность бруса при растяжении, определять относительное удлинение бруса при растяжении (сжатии).
Вопросы для самоконтроля:
1. Сформулируйте закон Гука.
2. Запишите формулу для расчета нормальных напряжений при растяжении и сжатии.
3. Что показывает эпюра продольной силы?
4. Как изменится величина напряжения, если площадь поперечного сечения возрастет в 4 раза?
5. Модуль упругости Е характеризует...
6. Как назначаются знаки продольной силы и нормального напряжения?
Рекомендуемая литература:
ОЛ1, с. 256-258; ДЛ6, с.54-71; ДЛ 7, с.176-187
Практическое задание:
Задача №7.
Двухступенчатый стальной брус, длины ступеней которого указаны на рис 7, нагружен силами P. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить удлинение (укорочение) бруса, приняв Е=2 105МПа. 
Таблица 7. Данные к задаче
	№
схемы
	№
вар
	Р,
кН
	A, см2
	а, см
	b, см
	c, см
	№
схемы
	№
вар
	P,
кН
	A, см2
	а, см
	b, см
	c, см

	1
	1, 21
	50
	1,2
	100
	80
	60
	1
	11, 31
	40
	1,2
	70
	60
	80

	2
	2, 22
	65
	0,4
	70
	60
	80
	2
	12, 32
	28
	0,5
	110
	40
	60

	3
	3, 23
	34
	2,1
	110
	40
	60
	3
	13, 33
	36
	2,3
	60
	60
	50

	4
	4, 24
	40
	1,8
	60
	60
	50
	4
	14, 34
	55
	2,0
	40
	110
	80

	5
	5, 25
	28
	2,5
	80
	100
	50
	5
	15, 35
	43
	2,8
	80
	60
	110

	6
	6, 26
	36
	0,4
	60
	70
	60
	6
	16, 36
	66
	0,5
	60
	80
	60

	7
	7, 27
	55
	1,4
	40
	110
	80
	7
	17, 37
	47
	1,5
	110
	40
	60

	8
	8, 28
	43
	2,4
	80
	60
	110
	8
	18, 38
	48
	1,1
	60
	60
	50

	9
	9, 29
	66
	2,7
	60
	80
	60
	9
	19, 39
	60
	2,8
	80
	100
	50

	10
	10, 30
	47
	2,1
	50
	40
	80
	10
	20, 40
	75
	2,0
	60
	70
	60


Рисунок 7
[image: image173.png]M=2KH-M; q =3 KH/»; P =8 KH

q M
R /160

nm





Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие.
Должен знать:  Срез; основные расчетные предпосылки, расчетные формулы. Смятие; условности расче​та, расчетные формулы. 
Должен уметь: Производить расчеты на срез и смятие соединений заклеп​ками, болтами, штифтами и т. д.
Вопросы для самоконтроля:
1. Сдвиг - это...
2. Сформулируйте закон парности касательных напряжений.
3. Какие внутренние силовые факторы возникают при сдвиге и смятии?
4. Запишите закон Гука при сдвиге.
5. Укажите единицы измерения напряжений сдвига и смятия.
6. Запишите условия прочности на срез и смятие.
Рекомендуемая литература:
ОЛ1, с.292-296; ДЛ6, с. 104-115.
Тема 2.4. Сдвиг и кручение.
Должен знать:  Чистый сдвиг. Закон парности каса​тельных напряжений. Деформация сдвига. Закон Гука для сдвига. Мо​дуль сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянными для изо​тропного тела (без вывода). Крутящий момент и построение эпюр крутящих моментов. Круче​ние прямого бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении бруса. Угол закручивания. Поляр​ные моменты инерции и сопротивления для круга и кольца. Характер разрушения при кручении брусьев из различных материалов. 
Должен уметь: Производить расчеты на прочность и жесткость при кручении. Делать сравнение прочности и жест​кости при кручении брусьев круглого сплошного и кольцевого попереч​ных сечений. Производить расчет цилиндрических винтовых пружин растяжения и сжатия. Определять расчетные напряжения и изменения высоты пружины. Составлять проектирование пружин по заданной рабочей характеристике.
Вопросы для самоконтроля:
1. Сформулируйте закон Гука при сдвиге. Каков физический смысл модуля сдвига G?
2. Как нужно нагрузить брус, чтобы он работал только на кручение?
3. Если изогнуть балку выпуклостью вниз, то изгибающий момент имеет знак...

4. В каком месте на эпюре изгибающих моментов возникает скачок?

5. . Как очерчивается эпюра моментов на участке, нагруженном распределенной нагрузкой?

6. Можно ли по внешнему виду отличить винтовую пружину сжатия от винтовой пружины растяжения?

Рекомендуемая литература:
ОЛ 1, с.296-307; ДЛ 7, с.216-238
Практическое задание:
Задача №8.
Для одной из схем по рис 8 , построить эпюру крутящих моментов и полный угол закручивания. Считать что мощность на зубчатых колесах Р2=0,5Р1, Р3=0,3Р1, Р4=0,2Р1. Полученное расчетное значение диаметра (в мм) округлить до ближайшего большего числа, оканчивающегося на 0,2,5,8. Данные своего варианта взять из табл.8.
Таблица 8 Данные к задаче

	№ схемы
	№вар
	Ω, рад/с
	Р, кВт
	№ схемы
	№вар
	Ω, рад/с
	Р, кВт

	1
	1, 21
	20
	30
	1
	11, 31
	30
	22

	2
	2, 22
	40
	18
	2
	12, 32
	35
	40

	3
	3, 23
	24
	12
	3
	13, 33
	48
	18

	4
	4, 24
	22
	14
	4
	14, 34
	40
	16

	5
	5, 25
	35
	32
	5
	15, 35
	15
	60

	6
	6, 26
	40
	18
	6
	16, 36
	50
	40

	7
	7, 27
	45
	10
	7
	17, 37
	42
	20

	8
	8, 28
	18
	40
	8
	18, 38
	18
	38

	9
	9, 29
	10
	25
	9
	19, 39
	50
	30

	10
	10, 30
	31
	27
	10
	20, 40
	35
	32


[image: image174.png]M=4 kHw; q=2 kKl P=2 kI





Рисунок 8
Тема 2.5. Геометрические характеристики плоских сечений. 
Должен знать: Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Связь между осевыми и полярными моментами инерции. Связь между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. 
Должен уметь: Определять главные цент​ральные моменты инерции составных сечений, имеющих ось симмет​рии.
Вопросы для самоконтроля:
1. Почему статический момент любого сечения относительно центральной оси равняется нулю?
2. Моментом инерции сечения называется...

3. Момент сопротивления сечения характеризует...

4. Единицей измерения момента инерции сечения является...

Рекомендуемая литература:
ОЛ1, с.168-174; ДЛ6, с.139-151
Тема 2.6. Изгиб. 
Должен знать: Основные понятия и определения; классификация видов изгиба: прямой изгиб (чистый и поперечный), косой изгиб (чистый и поперечный). Внутренние силовые факторы при прямом изгибе — поперечная сила и изгибающий момент. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распреде​ленной нагрузки. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Зависимость между изгибающим моментом и кривизной оси бруса. Жесткость сечения при изгибе. Нормальные напряжения, возникаю​щие в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. Распростра​нение выводов чистого изгиба на поперечный изгиб. Расчеты на проч​ность при изгибе. Осевые моменты сопротивления. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материа​лов. Особенности расчета балок из материалов, различно сопротив​ляющихся растяжению и сжатию. Понятие о касательных напряжениях в поперечных и продоль​ных сечениях брусьев при прямом поперечном изгибе. Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе. Опреде​ление линейных и угловых перемещений для различных случаев нагружения статически определимых балок. 
Должен уметь: Производить расчеты на жесткость при изгибе.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какую плоскость называют силовой?

2. Возникновением каких внутренних факторов характеризуется прямой чистый изгиб и прямой поперечный изгиб?

3. Для определения внутренних усилий используют...

4. Какой слой называют нейтральным?

5. Какие сечения являются рациональными при изгибе?

6. Какое сечение балки считается опасным?

7. Что определяют при проектировочном расчете?
Рекомендуемая литература:
ОЛ1, с.307-327; ДЛ6, с.155-175; ДЛ6, с.224-225; ДЛ8, с.42-53; ДЛ8,  с.144-148
Практическое задание:
Задача №9.
Для стальной балки, жестко защемленной одним концом и нагруженной, как показано на рис 9. построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и подобрать из условия прочности необходимый размер двутавра, приняв 
[image: image103.wmf][

]

s

=160 МПа. Данные своего варианта взять из табл.9 
Таблица 9. Данные к задаче
	№ схемы
	№вар
	F,
кН
	М,
кН м
	q,
кН/м
	№ схемы
	№вар
	F,
кН
	М,
кН м
	q,
кН/м

	1
	1, 21
	20
	10
	10
	1
	11, 31
	30
	20
	20

	2
	2, 22
	10
	40
	10
	2
	12, 32
	30
	30
	20

	3
	3, 23
	20
	10
	10
	3
	13, 33
	30
	10
	10

	4
	4, 24
	20
	10
	10
	4
	14, 34
	30
	10
	10

	5
	5, 25
	10
	10
	10
	5
	15, 35
	10
	10
	20

	6
	6, 26
	30
	10
	10
	6
	16, 36
	40
	10
	10

	7
	7, 27
	10
	10
	10
	7
	17, 37
	20
	10
	10

	8
	8, 28
	10
	10
	10
	8
	18, 38
	20
	10
	10

	9
	9, 29
	20
	10
	10
	9
	19, 39
	10
	10
	10

	10
	10, 30
	30
	10
	10
	10
	20, 40
	20
	10
	10


Рисунок 9
	[image: image175.png]M=2kH-m; q =3 kH/m; P = 4kH





	[image: image176.png]q
f






	[image: image177.png]



	[image: image178.png]®

g M
TTTITTTT r
2 a





	[image: image179.png]



	[image: image180.png]




	[image: image181.png]4

]





	[image: image182.png]




	[image: image183.png]



	[image: image184.png]TTIT

g |F
Ty

2







Тема 2.7. Гипотезы прочности и их применение. 
Должен знать: Обобщение поня​тия о напряженном состоянии в точке упругого тела, исходные напря​жения, постановка задачи об исследовании напряженного состояния. Главные напряжения. Максимальные касательные напряжения. Напряженное состояние в точках бруса в общем случае его нагру​жения. Плоское напряженное состояние, характерное для бруса (упрощенное плоское напряженное состояние); связь главных напря​жений с нормальными касательными напряжениями, возникающими в поперечных сечениях бруса. Назначение гипотез прочности. Эквивалентные (равноопасные)  напряженные состояния. Эквивалентное напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений: формула для экви​валентных напряжений (через главные напряжения и через напряже​ния в поперечных сечениях бруса). Область применения. Гипотеза энергии формоизменения: формулы для эквивалентных напряжений (через главные напряжения и через напряжения в попе​речном сечении бруса). Область применения. Гипотеза Мора; формула для эквивалентных напряжений (через главные напряжения и через напряжения в поперечном сечении бру​са), Область применения.
 Должен уметь: Рассчитать  брус круглого поперечного сечения на изгиб с кручением, эквивалентные моменты по различным гипотезам прочности. Рассчитать  брус круглого поперечного сечения при совместном кручении и растя​жении (сжатии).
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем смысл теории прочности?

2. Когда возникает сложное деформированное состояние?

3. Что называют эквивалентным напряжением?

4. Перечислите основные виды деформаций.

Рекомендуемая литература:
ОЛ1, с. 333-347; ДЛ 7, с.278-289
Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней. 
Должен знать: Понятие об устойчивых и неустойчивых формах упругого равновесия. Критическая сила. Связь между критической и допускаемой нагрузками. Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое напряже​ние. Гибкость. Предел применимости формулы Эйлера; предельная гиб​кость. Эмпирические формулы для критических напряжений. График кри​тических напряжений для низкоуглеродистой стали в функции от гиб​кости. 
Должен уметь: Производить расчеты сжатых стержней по формуле Эйлера и по эмпириче​ским формулам. Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней.
Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите формы равновесия.

2. Запишите формулу Эйлера для определения критической силы стержня, шарнирно закрепленного с обоих концов.

3. Что показывает коэффициент приведения длины стержня?

4. Какие напряжения называют критическими?
5. Что характеризует гибкость стержня?
6. От каких параметров зависит гибкость стержня?
7. Формула Эйлера справедлива в пределах... 
8. Запишите формулу Ясинского для определения критических напряжений
9. Что показывает коэффициент продольного изгиба?
Рекомендуемая литература:
ДЛ 7, с.290-300; ДЛ8, с.53-56; ДЛ6,с.337-338.
Методические рекомендации к выполнению практической работы
Задача №1. 
В данных задачах рассматривается равновесие плоской системы сходящихся сил и требуется определить реакции двух шарнирно соединенных между собой стержней, удерживающих два груза. Таким образом, к шарниру В в каждой задаче приложены четыре силы, из которых две неизвестны. Для задач такого типа универсальным является аналитический метод решения.
Последовательность решения задачи:
1. выбрать тело (точку), равновесие которого следует рассматривать;
2. освободить тело (шарнир В) от связей и изобразить действующие на него активные силы и реакции отброшенных связей. Причем реакции стержней следует направить от шарнира В, так как принять считать предположительно стержни растянутыми;
3. выбрать систему координат, совместив ее начало с точкой В, и составить уравнения равновесия, используя условия равновесия системы сходящихся сил на плоскости 
[image: image104.wmf]å

å

=

=

0

,

0

I

I

Y

X

;
4. определить реакции стержней из решения указанной системы уравнений;
5. проверить правильность полученных результатов по уравнению, которое не использовалось при решении задачи, либо решить задачу графически.
Пример 1.
Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1=70 кН F2=100 кН (рис 7,а). Массой стержней пренебречь.
[image: image105.png][

Ry



 
Рисунок 7
Решение.
1. Рассматриваем равновесие шарнира В (рис 7 а)
2. Освобождаем шарнир В от связей и изображаем действующие на него активные силы и реакции связей (рис 7 а)
3. Выбираем систему координат и составляем уравнения равновесия для системы сил, действующих на шарнир В.

[image: image106.wmf]å

=

+

-

=

0

30

cos

45

cos

2

1

o

o

F

R

X



[image: image107.wmf]0

30

sin

45

sin

1

2

2

1

=

-

+

+

=

å

F

F

R

R

Y

o


4. Определяем реакции стержней R1 и R2, решая уравнения.
Из уравнения 1: 
[image: image108.wmf]кН

F

R

6

.

122

707

.

0

866

.

0

100

45

cos

30

cos

2

1

=

×

=

=

o

o


Подставляем найденное значение R1 в уравнение 2 и получаем 

[image: image109.wmf]кН

R

F

F

R

6

.

66

707

.

0

6

.

122

5

.

0

100

70

45

sin

30

sin

1

2

1

2

-

=

×

-

×

-

=

-

-

=

o

o


Знак минус перед значением R2 указывает на то, что первоначально выбранное направление реакции неверно – следует направить реакцию R2 в противоположную сторону, т.е.к шарниру В (на рис 7, б истинное направление реакции R2 показано штриховым вектором)
5. Проверяем правильность полученных результатов, решая задачу графически (рис 7,в). Полученная система сил (рис 7 б) находится в равновесии, следовательно, силовой многоугольник, построенный для этой системы сил, должен быть замкнутым.
Строим силовой многоугольник в следующем порядке (рис 7 в): в выбранном масштабе (например 
[image: image110.wmf]СИЛ

m

=2 кН/мм) откладываем заданную силу F1 (ab=F1), затем из точки b под углом 30 к горизонту откладываем силу F2 (bc=F2), далее из точек а и с проводим прямые, параллельные положениям стержней 1 и 2. Эти прямые пересекаются в точке d и в результате построения образуется замкнутый многоугольник abcd, в котором сторона cd=R2, а сторона da=R1. Измерив длины этих сторон (в мм) и умножив на масштаб построения 
[image: image111.wmf]СИЛ

m

, получаем значения реакций стержней: 
[image: image112.wmf]м

кН

cd

R

СИЛ

×

=

×

=

×

=

66

2

33

2

m



[image: image113.wmf]кН

da

R

СИЛ

122

2

61

1

=

×

=

×

=

m


Графическое решение подтверждает правильность первого решения.
Задача №3. 
Во всех данных задачах требуется определить реакции опор балок. Учащимся необходимо приобрести навыки определения реакций опор, так как с этого начинается решение многих задач по сопротивлению материалов и деталям машин.
Последовательность решения задачи:
1. изобразить балку вместе с нагрузками;
2. выбрать расположение координатных осей, совместив ось х с балкой, а ось y направив перпендикулярно оси х;
3. произвести необходимые преобразования заданных активных сил: силу, наклоненную к оси балки под углом 
[image: image114.wmf]a

, заменить двумя взаимно перпендикулярными составляющими, а равномерно распределенную по закону прямоугольника нагрузку – ее равнодействующей, приложенной к середине участка распределения нагрузки;
4. освободить балку от опор, заменив их действие реакциями опор, направленными вдоль выбранных осей координат;
5. составить уравнения равновесия статики для произвольной плоской системы сил таким образом и в такой последовательности, чтобы решением каждого из этих уравнений было определение одной из неизвестных реакций опор;
6.проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению, которое не было использовано для решения задачи.
Пример 3. Определить реакции опор балки (рис 3).
[image: image115.png]puc &

=]

w1
Fx |s
Fy D
Ray
Fx |g
Rax
Fy D

Ry




Рисунок 3

Решение.
1.Изобразим балку с действующими на нее нагрузками (рис 5,а)
2. Изобразим оси координат x и y
3. Силу F заменяем ее составляющими Fx=Fcosά и Fy=Fsinά. Равнодействующая qСD равномерно распределенной нагрузки, приложенная в точке пересечения диагоналей прямоугольника (рис.    8 б), переносится по линии своего действия в середину участка CD, в точку К.
4. Освобождаем балку от опор, заменив их опорными реакциями (рис 3)
5. Составляем уравнения равновесия статики и определяем неизвестные реакции опор.
a) Из уравнения моментов всех действующих на балку сил, составленного относительно одной из точек опор, сразу определяем одну из неизвестных вертикальных реакций:
 
[image: image116.wmf]0

=

×

-

×

+

+

×

=

å

AD

R

AK

qCD

M

AB

F

M

D

y

A



[image: image117.wmf]5

.

6

4

3

2

10

1

10

=

×

+

+

×

=

×

+

+

×

=

AD

AK

qCD

M

AB

F

R

y

Dy

кН
b) Определяем другую вертикальную реакцию:

[image: image118.wmf]0

=

×

-

+

×

-

×

=

å

KD

qCD

M

BD

F

AD

R

M

y

Ay

D



[image: image119.wmf]5

.

5

4

2

10

3

5

.

0

20

sin

=

+

-

×

×

=

×

+

-

×

=

×

+

-

×

=

AD

KD

qCD

M

BD

F

AD

KD

qCD

M

BD

F

R

y

Ay

a

кН
c) Определяем горизонтальную реакцию:
 
[image: image120.wmf]0

=

-

=

å

x

Ax

F

R

X

;   
[image: image121.wmf]3

.

17

86

.

0

20

cos

=

×

=

=

=

a

F

F

R

x

Ax

кН
6. Проверяем правильность найденных результатов:

[image: image122.wmf]0

5

.

6

2

10

5

.

5

=

+

-

-

=

+

-

-

=

å

Dy

y

Ay

R

qCD

F

R

Y


 Условие равновесия 
[image: image123.wmf]0

=

å

i

Y

 выполняется, следовательно, реакции опор найдены верно.
Задача №6. 
К решению этих задач следует приступать после изучения темы «Центр тяжести» и разбора примера. С целью упрощения решения следует стремиться разбить заданную сложную плоскую фигуру на возможно меньшее число простых частей, применяя в случае необходимости «метод отрицательных площадей».
Последовательность решения задачи:
1. изобразить на рисунке пластину и показать все ее размеры;
2. если не указаны заранее, указать на чертеже координатные оси;
3. разбить фигуру на возможно меньшее число простых фигур (треугольник, квадрат, круг, сегмент и т.д.);
4. вычислить площадь каждой части – простой фигуры, учитывая «метод отрицательных площадей» (если простая фигура вырезана из основной, то ее площадь считается отрицательной);
5. находим центр тяжести выделенных простых фигур по стандартным формулам (если имеется ось симметрии, то центр тяжести лежит на этой оси);
6. вычисляем координаты XC и YC центра тяжести плоской пластины.
Пример 1.  Определить положение центра тяжести несимметричного сечения. 
[image: image124.png]



Х,У -случайная система координат
1.Определим координаты  хi   отдельных фигур относительно оси Y:
х1  =  11:2 = 5,5 см
х2  =  11+2 = 13 см
х3  =  6+2  = 8 см
х4  =  4R/3π = 4·1/3·3,14 = 0,425 см
     2. Определим координаты  yi   отдельных фигур относительно оси Х:
у1  =  6 : 2 = 3см
у2  =  3 : 2 = 1,5 см
у3  =  2 : 2 = 1 см
у4  =  2 + 1 = 3 см
    3.Определим площади простых фигур:
А1  = 11 · 6 = 66 см2
А2  = 4 · 3 = 12 см2
А3  = 4 · 2 = 8 см2
А4   =  πr2 = 3,14  · 12 = 3,14 см2
4.Определим площадь составного сечения:
∑Аi = 66+ 12 + 8 + 3,14 = 89,14 см2
      5. Определим статический момент составного сечения относительно оси Х:
Sx = ΣSiх= А1у1 + А2у2 + А3у 3 + А4у4  =66 ·3 + 12·1,5+ 8·1 + 3,14·3 =233,42 см3
       6.Определим статический момент составного сечения относительно оси Y:
Sy= ∑ Siy =  А1х1 + А2х2 + А3х 3 + А4х4 = 66 · 5,5 + 12 ·13  + 8 · 8 + 3,14 · 0,425 = 584,33 см3
       7. Определим  координаты центра тяжести составного сечения

Хс = Sy/∑Аi =  =  584,33/ 89,14 = 6,55 см ;

Yc =  Sx/∑Аi =  33,42/ 89,14 = 2,62 см.
Ответ:   С  (6,55;  2,6)
Пример 2. Определить координаты центра тяжести составного сечения, состоящего из листа и прокатных профилей.
[image: image185.png]



Решение.
1. Выбираем оси координат, так как показано на рисунке.
2. Обозначим фигуры номерами и выпишем из таблицы необходимые данные:
1. – швеллер №10; высота h=100 мм; ширина b=46 мм; площадь сечения [image: image125.png]0,90




;
2. - двутавр №16; высота h=160 мм; ширина b=81 мм; площадь сечения [image: image126.png]0,2 ci




;
3. – лист 5х100; толщина 5 мм; ширина 100 мм.
3. Вычисляем координаты центра тяжести каждой фигуры. Составное сечение симметрично, поэтому центр тяжести находится на оси симметрии и координата [image: image127.png]


. 
Результаты вычислений заносим в таблицу

	№ фигуры
	Площадь фигуры А,
	Координаты центра тяжести

	
	
	Х, см
	У, см

	1
	=10,9
	0
	[image: image128.png]a+hy+2,=0,5+16+1.44

7,54






	2
	[image: image129.png]



	0
	[image: image130.png]a+2=05+ 2

>=0,






	3
	[image: image131.png]



	0
	[image: image132.png]





4. Вычисляем координаты центра тяжести фигуры по формулам:
[image: image133.png]y _Ait A Yot AsYs 109 17,54+20,2 85245 0,25
< A+A+Ay 10,9+20,2+5 -

10cu




Ответ: С(0; 10)
Задача №7.
К решению данных задач следует приступать после изучения темы «Растяжение и сжатие», метода сечений и разбора решенных примеров в данном пособии.
Правило знаков: внешняя сила N, направленная от сечения, считается положительной, в противном случае она отрицательна.
Пример 7
Для двухступенчатого бруса (рис 7) определить и построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Определить удлинение (укорочение) бруса. 
Модуль упругости Е=2 105 МПа.
[image: image134.png]B 5

o il &
=3 )
s :
£

< g

T TIEE
= .
., [Tl 2
: £
e
Al am e
———

« 6) B)
i 2F50,<H
3 N2
%‘—Jdl
Elj
F1=40a

w1
J

F1

2

d2=40mm

a)

wl g W1

Puc 14




Рисунок 7

Решение.
Разделим брус на участки, границы которых определяются сечениями, где изменяется площадь поперечного сечения или приложены внешние нагрузки.
Мысленно рассечем брус в пределах первого участка и отбросим верхнюю часть бруса (рис 14, б). Сила F1 уравновешивается внутренней силой 
N1=F1=40 103 H=40 kH
Аналогично в пределах второго участка (рис7) отбросим верхнюю часть бруса и рассмотрим оставленную часть бруса с действующей силой F1, которая уравновешивается продольной силой N2:
N2=F1=40 кН
 Продольная сила на участке 3 (рис 7) уравновешивается в сечении внешними силами F1 и F2 и  равна их алгебраической сумме
N3=F1-F2= 40 103 – 50 103= - 10 103Н = -10кН
Построим эпюру N (рис 10д). Для этого параллельно оси бруса проведем базовую (нулевую) линию. Левее ее откладываем значение продольной силы, вызванной сжатием участка, т.е. отрицательные значения, а правее – растяжением, т.е. положительные значения. В пределах участка 3 брус сжат (N3= - 10 кН), в пределах участков 2 и 1 брус растянут (N1=N2=40 кН).
Для определения напряжений в поперечных сечениях значение продольных сил необходимо разделить на площади соответствующих сечений.
Площадь поперечного сечения бруса в пределах  участка 1:

[image: image135.wmf]2

4

2

2

2

1

10

14

.

3

4

)

10

2

(

4

м

d

A

-

-

×

=

×

=

=

p

p


Аналогично на участках 2 и 3:

[image: image136.wmf]2

4

2

2

2

3

2

10

56

,

12

4

)

10

4

(

14

,

3

4

м

d

A

А

-

-

×

=

×

×

=

=

=

p


Находим напряжения на отдельных участках бруса и строим эпюру (рис 14,е):

[image: image137.wmf]МПа

м

Н

A

N

127

/

10

127

10

14

.

3

10

40

2

6

4

3

1

1

1

=

×

=

×

×

=

=

-

s



[image: image138.wmf]МПа

м

Н

A

N

8

,

31

/

10

8

,

31

10

56

,

12

10

40

2

6

4

3

2

2

2

=

×

=

×

×

=

=

-

s



[image: image139.wmf]МПа

м

Н

A

N

2

,

10

/

10

2

,

10

10

56

,

12

10

10

2

6

4

3

3

3

3

-

=

×

-

=

×

×

-

=

-

=

-

s


В соответствии с полученными значениями напряжений строим эпюру напряжений.
Полное удлинение бруса равно алгебраической суме удлинений его участков:

[image: image140.wmf]E

l

E

l

E

l

l

3

3

2

2

1

1

s

s

s

+

+

=

D

   или  
[image: image141.wmf](

)

м

l

l

l

E

l

3

6

6

6

11

3

3

2

2

1

1

10

79

.

0

)

0

.

1

10

2

.

10

6

.

0

10

8

.

31

2

.

1

10

127

(

10

1

.

2

1

1

-

×

=

×

×

-

×

×

+

×

×

×

=

+

+

=

D

s

s

s


Т.е. получается 
[image: image142.wmf]мм

l

79

.

0

=

D


Задача №8.
К решению данной задачи следует приступать после изучения темы «Кручение» и разбора решенного примера.
В соответствии с Международной системой единиц (СИ) заданную в условии частоту вращения n, мин-1, необходимо выразить в единицах угловой скорости (рад/с), применив формулу 
[image: image143.wmf]30

/

n

×

=

p

w

. Тогда зависимость между передаваемой мощностью Р, кВт, угловой скоростью ω, рад/с, и внешним моментом Мвр, Нм, скручивающим вал, запишется в виде Мвр=Р/ω.
Допускаемый угол закручивания на практике обычно задается в град/м, поэтому для перевода в единицы СИ это значение необходимо умножить на π/1800. Например, если дано φ=0,4град/м, то 0,4град/м=0,4π/1800=0,07рад/м.
Пример 8.
[image: image186.png]


Для стального вала (рис 8) определить из условия прочности требуемые диаметры каждого участка и углы закручивания этих участков. Угловую скорость вала принять ω=100рад/с, допускаемое напряжение 
[image: image144.wmf][

]

t

=30Мпа, модуль упругости сдвига G=0,8 1011Па.
Решение.
Вал вращается с постоянной угловой скоростью, следовательно, система вращающих моментов уравновешена. Мощность, подводимая к валу без учета потерь на трение, равна сумме мощностей, снимаемых с вала:
Р1=Р2+Р3+Р4=10+1208=30 кВт.
Определяем вращающие моменты на шкивах:
Рисунок 11

[image: image145.wmf]м

Н

Р

М

×

=

×

=

=

300

100

/

10

30

/

3

1

1

w



[image: image146.wmf]м

Н

Р

М

×

=

×

=

=

100

100

/

10

10

/

3

2

2

w



[image: image147.wmf]м

Н

Р

М

×

=

×

=

=

80

100

/

10

8

/

3

3

3

w


Для построения эпюр крутящих моментов проведем базовую (нулевую) линию параллельно оси вала и, используя метод сечений, найдем значения крутящего момента на каждом участке, отложим найденные значения перпендикулярно базовой линии.
В пределах каждого участка значение крутящего момента сохраняется постоянным (рис 8):

[image: image148.wmf]м

Н

M

M

Z

×

-

=

-

=

¢

80

4

,
[image: image149.wmf]м

Н

М

M

M

Z

×

-

=

-

-

=

-

-

=

¢

¢

200

120

80

3

4

 , 
[image: image150.wmf]м

Н

M

М

M

M

M

Z

×

=

+

-

-

=

=

¢

¢

¢

100

1

3

4

2


Из условия прочности диаметр вала на первом участке определяем по формуле:

[image: image151.wmf][

]

t

p

t

£

×

=

=

3

16

d

M

W

M

Z

P

Z

, откуда 

[image: image152.wmf][

]

мм

м

M

d

Z

25

10

38

.

2

10

30

14

.

3

80

16

16

2

3

6

3

1

=

×

=

×

×

×

=

¢

=

-

t

p


На втором участке

[image: image153.wmf][

]

мм

м

M

d

Z

35

10

5

,

3

10

30

14

.

3

200

16

16

2

3

6

3

2

=

×

=

×

×

×

=

¢

=

-

t

p


На третьем участке

[image: image154.wmf][

]

мм

м

M

d

Z

28

10

8

,

2

10

30

14

.

3

100

16

16

2

3

6

3

3

=

×

=

×

×

×

=

¢

=

-

t

p


Вычисляем полярные моменты инерции сечений вала:

[image: image155.wmf]м

d

J

P

8

4

2

4

1

10

9

.

3

)

10

5

.

2

(

1

.

0

32

-

-

×

=

×

»

×

=

p

, [image: image156.wmf]м

d

J

P

8

4

2

4

2

10

15

)

10

5

.

3

(

1

.

0

32

-

-

×

=

×

»

×

=

p

, 

[image: image157.wmf]м

d

J

P

8

4

2

4

3

10

2

,

6

)

10

8

.

2

(

1

.

0

32

-

-

×

=

×

»

×

=

p

.
Углы закручивания соответствующих участков вала:

[image: image158.wmf]0

8

11

2

1

1

1

16

.

0

10

9

.

3

10

8

.

0

14

.

3

180

10

11

80

180

-

=

×

×

×

×

×

×

×

-

=

×

×

×

×

¢

-

=

-

-

P

Z

J

G

l

М

p

j



[image: image159.wmf]0

8

11

2

2

2

2

38

.

0

10

15

10

8

.

0

14

.

3

180

10

10

200

180

-

=

×

×

×

×

×

×

×

-

=

×

×

×

×

¢

¢

-

=

-

-

P

Z

J

G

l

М

p

j



[image: image160.wmf]0

8

11

2

3

3

3

29

.

0

10

2

.

6

10

8

.

0

14

.

3

180

10

8

.

0

100

180

=

×

×

×

×

×

×

×

=

×

×

×

×

¢

¢

¢

=

-

-

P

Z

J

G

l

М

p

j


Задача №9.
К решению этой задачи следует приступить после изучения темы «Изгиб». Решая данную задачу необходимо использовать правило знаков для поперечной силы, правило знаков для изгибающих моментов.
Правило знаков для поперечной силы: силам, поворачивающим отсеченную часть балки относительно рассматриваемого сечения по ходу часовой стрелки, приписывается знак плюс, а силам, поворачивающим отсеченную часть балки относительно рассматриваемого сечения против хода часовой стрелки, приписывается знак минус.
Правило знаков для изгибающих моментов: внешним моментам, изгибающим мысленно закрепленную в рассматриваемом сечении отсеченную часть бруса выпуклостью вниз, приписывается знак плюс, а моментам, изгибающим отсеченную часть бруса выпуклостью вверх, - знак минус.
Правила построения эпюр.
Для поперечных сил:
1. На участке, нагруженном равномерно распределенной нагрузкой, эпюра изображается прямой, наклоненной к оси балки.
2. На участке, свободном от распределенной нагрузки, эпюра изображается прямой, параллельной оси балки.
3. В сечении балки, где приложена сосредоточенная пара сил, поперечная сила не изменяет своего значения.
4. В сечении, где приложена сосредоточенная сила, эпюра поперечных сил меняется скачкообразно на значение, равное приложенной силе.
5. В концевом сечении балки поперечная сила численно равна сосредоточенной силе (активной или реактивной), приложенной в этом сечении. Если в концевом сечении балки не приложена сосредоточенная сила. То поперечная сила в этом сечении равна нулю.
Для эпюры изгибающих моментов:
1. На участке, нагруженном равномерно распределенной нагрузкой, эпюра моментов изображается квадратичной параболой. Выпуклость параболы направлена навстречу нагрузке.
2. На участке, свободном от равномерно распределенной нагрузки, эпюра моментов изображается прямой линией.
3. В сечении балки, где приложена сосредоточенная пара сил, изгибающий момент меняется скачкообразно на значение, равное моменту приложенной пары.
4. Изгибающий момент в концевом сечении балки равен нулю, если в нем не приложена сосредоточенная  пара сил. Если же в концевом сечении приложена активная или реактивная пара сил, то изгибающий момент в этом сечении равен моменту приложенной пары.
5. На участке, где поперечная сила равна нулю, балка испытывает чистый изгиб, и эпюра изгибающих моментов изображается прямой, параллельной оси балки.
6. Изгибающий момент принимает экстремальное значение в сечении, где эпюра поперечных сил проходит через нуль, меняя знаки с «+» на «-» или с «-» на «+».
В рассматриваемой задаче требуется построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, а также подобрать размеры поперечного сечения балки, выполненной из прокатного профиля – двутавра.
Для закрепленной одним концом балки расчет целесообразно вести со свободного конца (чтобы избежать определения опорных реакций заделки).
Последовательность решения задачи:
1. Балку разделить на участки по характерным точкам.
2. Определить вид эпюры поперечных сил на каждом участке в зависимости от внешней нагрузки, вычислить поперечные силы в характерных сечениях и построить эпюру поперечных сил.
3. Определить вид эпюры изгибающих моментов на каждом участке в зависимости от внешней нагрузки, вычислить изгибающие моменты в характерных сечениях и построить эпюру изгибающих моментов. Для определения экстремальных значений изгибающих моментов дополнительно определить моменты в сечениях, где эпюра поперечных сил проходит через нуль 
4. Для подбора сечения из условия прочности определить WX в опасном сечении, т.е. в сечении, где изгибающий момент имеет наибольшее по модулю значение.
Пример 9.
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов при прямом поперечном изгибе консольной балки.  Подобрать номер двутавра, при допустимом напряжении й [σ] = 100МПа.    F = 5kH;  m = 4kHм; q = 2kH/м.
[image: image161.png]im

m




7. Определение опорных реакций. Т.к. балка с защемленным концом, то опорные реакции не определяются, а отображаются на эпюрах Q, М. построение эпюр ведем со свободного конца, в данном случае – справа.
8. [image: image187.png]0,3mMm 0,5M 0,9mMm

P 2 v Py B ¥ ] P3
s S-CheeD- -@ -
’ VI Py ’ Py
VIII

: ‘}) s)—ﬂ —‘-‘ = “&;-u)-@ v)-

0,6 m 0,2mM 0,7m 0,4m | 0,6 M 0,9M




Проводим сечение на первом силовом участке,  
Q1= -F + qZ1.
Q1(при Z1= 0) = -F= -5кН
Q1(при Z1= 3) = -F + q3 = 1кН
М1= -m +F Z1 - qZ1×Z1/2.
М1(при Z1= 0) = -m = -4 кНм
М1(при Z1= 3) = -m +F 3 – q3×3/2 = 2кНм.
9. Проводим сечение на втором силовом участке,
[image: image188.png]



 Q2= -F + 3q = 1кН.
 М2= -m +F×(3+ Z2) - 3q×(1,5+Z2)
М2(при Z2= 0) = -m +F3 - 3q×1,5 =  2кНм
М2(при Z2= 1) = -m +F×(3+ 1) - 3q×(1,5+1)= 1кНм.
Эпюра М строится на растянутых волокнах, т.е. положительные значения откладывают вниз, а отрицательные вверх.
[image: image162.png]1m

m

a1 Q (kH)

Z=25m

an M (kH)

225





10. Находим Мmax
Q1= -F + qZ1 = 0  =>  Z1 = F/q;  Z1 = 5/2 = 2,5м
Мmax (при Z1= 2,5) = -m +F Z1 - qZ1×Z1/2 = - 4 + 5×2,5 - 2×2,5×1,25 = 2,25кНм
11. Подберем номер друтавра, для этого используем формулу для нахождения напряжения при изгибе: 
σ 
[image: image163.emf]¿ ¿ М max ∨

¿

W х

≤ [ σ ] ¿

  =>  Wx = 
[image: image164.emf]¿ М max∨

¿

[ σ ]

¿


Wx = 4×103 / 100×106

Wx = 0,04×10-3м3 = 40см3, что соответствует двутавру №10.
Приложение к задаче №9.
Сталь горячекатаная. Балки двутавровые. Сортамент ГОСТ 8239-72 (извлечение)
Обозначения: h – высота балки, b- ширина полки, s – толщина стенки, t – средняя толщина полки, J – момент инерции, W – момент сопротивления, S – статический момент полусечения, i – радиус инерции.
	Номер балки
	Размер, мм
	Площадь сечения, см2
	Масса 1м, кг
	Справочные величины для осей

	
	h
	b
	s
	t
	
	
	JX, см4
	Wx, см3
	Ix, см
	Sx, см3
	Jy, см4
	Wy, см3
	Iy, см

	10
	100
	56
	4,5
	7,2
	12,0
	9,46
	198
	39,7
	4,06
	23,0
	17,9
	6,49
	1,22

	12
	120
	64
	4,8
	7,3
	14,7
	11,50
	350
	58,4
	4,88
	33,7
	27,9
	8,72
	1,38

	14
	140
	73
	4,9
	7,5
	17,4
	13,70
	572
	81,7
	5,73
	46,8
	41,9
	11,50
	1,56

	16
	160
	81
	5,0
	7,8
	20,2
	15,90
	873
	109,0
	6,57
	62,3
	58,6
	14,50
	1,70

	18
	180
	90
	5,1
	8,1
	23,4
	18,40
	1290
	143,0
	7,42
	81,4
	82,6
	18,40
	1,88

	20
	200
	100
	5,2
	8,4
	26,8
	21,00
	1840
	184,0
	8,28
	104,0
	115,0
	23,10
	2,07

	22
	220
	110
	5,4
	8,7
	30,6
	24,00
	2550
	202,0
	9,13
	131,0
	157,0
	18,60
	2,27

	24
	240
	115
	5,6
	9,5
	34,8
	27,30
	3460
	289,0
	9,97
	163,0
	198,0
	34,50
	2,37

	27
	270
	125
	6,0
	9,8
	40,2
	31,50
	5010
	371,0
	11,20
	210,0
	260,0
	41,50
	2,64

	30
	300
	135
	6,5
	10,2
	46,5
	36,50
	7080
	472,0
	12,30
	268,0
	337,0
	49,90
	2,69

	33
	330
	140
	7,0
	11,2
	53,8
	42,20
	9840
	597,0
	13,50
	339,0
	419,0
	59,90
	2,79

	36
	360
	145
	7,5
	12,3
	61,9
	48,60
	13380
	743,0
	14,70
	423,0
	516,0
	71,10
	2,89

	40
	400
	155
	8,3
	13,0
	72,6
	67,00
	19062
	953,0
	16,20
	548,0
	657,0
	86,10
	3,03

	45
	450
	160
	9,0
	14,2
	84,7
	68,50
	27695
	1231,0
	18,10
	708,0
	808,0
	101,00
	3,09

	50
	500
	170
	10,0
	15,2
	100,0
	78,50
	39727
	1589,0
	19,90
	919,0
	1043,0
	123,00
	3,23

	55
	550
	180
	11,0
	16,5
	118,0
	92,60
	65962
	2035,0
	21,60
	1181,0
	1356,0
	151,00
	3,39

	60
	600
	190
	12,0
	17,8
	138,0
	108,00
	76806
	2560,0
	23,60
	1491,0
	1725,0
	182,00
	3,54


Список рекомендуемой литературы
Основная
1. Сафонова, Г. Г. Техническая механика: учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105533-5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074607
2. Эрдери А.А. Техническая механика: учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2018
3. Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / Сербин Е.П. — Москва : КноРус, 2021. — 399 с. — ISBN 978-5-406-08665-0. — Текст : электронный. - URL: https://book.ru/view5/e97f5321dfb71d7c1458c84509c7256f
Дополнительная 
1. Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей: учебное пособие. – М.: Издательский центр "Академия",2019
2. Королев, П. В. Техническая механика : учебное пособие для СПО / П. В. Королев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5-4497-0264-7. — Текст : электронный. - URL: https://www.iprbookshop.ru/88496.html
3. Калентьев, В. А. Техническая механика : учебное пособие для СПО / В. А. Калентьев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0. — Текст : электронный. - URL: https://www.iprbookshop.ru/98670.html
4. Черноброва, О.Г. Техническая механика : учебник / Черноброва О.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 217 с. — ISBN 978-5-406-06249-4. — Текст : электронный. - URL: https://book.ru/view5/e30140be7a8c58f6768bf5df248d18b9
5. Завистовский, В. Э. Техническая механика : учеб. пособие / В.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 376 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107726-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020982
6. Завистовский, В. Э. Техническая механика : учебное пособие / В. Э. Завистовский, Л. С. Турищев. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 367 c. — ISBN 978-985-503-895-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93437.html
7. Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / В.П. Олофинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 132 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107760-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078979
G





Q =12 кН; G = 6 кН  




















































































































































































































































































































































































































кН





6





G





Q





2м





Д





2м





2м





А





С





В





А





В





С





А





5





G =12 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





Q =14 кН  G = 12 кН  




















































































































































































































































































































































































































кН





G =14 кН


 




















































































































































































































































































































































































































кН





4м





2м





А





С





В





3





G





4





2м





Д





Q





4м





2м





А





С





В





G




















































































































































































































































































































































































































кН





Q





Q





А





2м





1м





2м





60о





Q  =16 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





1м





2м





С





Q =20 кН




















































































































































































































































































































































































































кН





2





30о





1





G =10 кН





С





1м





А





В





В





G





QG





G





G





QG





QG





G





G





Q





Q





G





А





11








G=10кН








7





G = 10 кН;  Q = 12кН




















































































































































































































































































































































































































кН





В





С





2м





1м





1м





А





Д





8





Q = 12кН,   G = 8кН




















































































































































































































































































































































































































кН





Д 




















































































































































































































































































































































































































кН





А





G=6 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





В





С





9





450





450





В





4 м





3 м





А





С





10





G = 7 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





2м





3 м





2м





С





12





450





450





В





5 м





2 м





А





С





G = 18кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





1755





С





В





2м





4м





3м





А





D





Q=5кН








18





С





2м





2м





А





D





G=10 кН





Q = 12кН























































































































































































































































































































































































































кН





В





2м





3м





В





G





С





2м





2м





А





D





Q = 10 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





G = 2 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





G





G





3м





2м





600





В





А





G





23








24








Q=5кН кН





G=6 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





2м





2м





D





 Q





С





В





4м





А





D





25





G =3 кН





В





С





1м





А





Q=8кН





26





900





G=6 кН





В





С





А





G





G=7 кН 





С





3м





2м





G





G





G





600





600





21








22








G=10 кН кН





В





С





А





19





20





G=12 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





300





В





4 м





2 м





А





С





300





В





2 м





1 м





А





С





G=5кН








G=7кН








G=10кН








G=8 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





1 м





E





3м





D





3м





2м





А





С





В





G





G





G





G





Q





G





90





450





27





G = 4 кН





Q=6кН





Q





2м





2м





D





В





С





1м





А





G





28





В





С





3м





2м





2м





А





D





G=5 кН; Q = 7кН




















































































































































































































































































































































































































кН





29





G





450





В





3м





8м





А





С





G=14 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





30





Q





В





С





1м





2м





А





Q=3 кН




















































































































































































































































































































































































































кН





Q





Q





А





2м





1м





2м





60о





1м





2м





С





Q =20 кН




















































































































































































































































































































































































































кН





32





30о





31





С





1м





А





В





В





G





G





Q





Q  =14 кН 




















































































































































































































































































































































































































кН





G =12 кН

















































































































































































































































































































































































































кН








_2147483632.unknown

_2147483640.unknown

_2147483644.unknown

_2147483646.unknown

_2147483647.unknown

_2147483645.unknown

_2147483642.unknown

_2147483643.unknown

_2147483641.unknown

_2147483636.unknown

_2147483638.unknown

_2147483639.unknown

_2147483637.unknown

_2147483634.unknown

_2147483635.unknown

_2147483633.unknown

_2147483624.unknown

_2147483628.unknown

_2147483630.unknown

_2147483631.unknown

_2147483629.unknown

_2147483626.unknown

_2147483627.unknown

_2147483625.unknown

_2147483616.unknown

_2147483620.unknown

_2147483622.unknown

_2147483623.unknown

_2147483621.unknown

_2147483618.unknown

_2147483619.unknown

_2147483617.unknown

_2147483612.unknown

_2147483614.unknown

_2147483615.unknown

_2147483613.unknown

_2147483608.unknown

_2147483610.unknown

_2147483611.unknown

_2147483609.unknown

_2147483606.unknown

_2147483607.unknown

_2147483604.unknown

_2147483605.unknown

_2147483603.unknown

_2147483602.unknown

