ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено	и рекомендовано на		заседании кафедры Строительства и дизайна

Протокол №10 от 13.05.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Н.В.Кандаурова

Комплект

контрольно-измерительных материалов

для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине

ОПЦ.04. Основы геодезии

по специальности

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Разработчик: Савинова К.С.

Ставрополь 2025

- Общие положения

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.04. Основы геодезии основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

КИМ включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (4 семестр)

- Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Код ОК, ПК, ЛР | Освоенные умения | Усвоенные знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. | уметь: | знать: |
| ОК 02. | читать ситуации на планах и | основные понятие и термины, |
| ОК 03. | картах; | используемые в геодезии; |
| ОК 04. | определять положение линий на | назначение опорных геодезических |
| ОК 05. | местности; | сетей; |
| ОК 06. | решать задачи на масштабы; | масштабы, условные |
| ОК 07. | решать прямую и обратную | топографические знаки, точность |
| ОК 08. | геодезическую задачу; | масштаба; |
| ОК 09. | выносить на строительную | систему плоских прямоугольных |
| ОК 10. | площадку элементы | координат; |
| ПК 1.3. | стройгенплана; | приборы и инструменты для |
| ПК 1.4. | пользоваться приборами и | измерений: |
| ПК 2.1. | инструментами, используемыми | линий, углов и определения |
| ПК 2.2. | при измерении линий, углов и | превышений; |
| ПК 2.4. | отметок точек; | виды геодезических измерений; |
| ЛР 13 | проводить камеральные работы по |  |
| ЛР14 | окончании теодолитной съемки и |  |
|  | геометрического нивелирования; |  |

- Измерительные материалы для оценивания результатов освоения учебной дисциплины

  - Задания для проведения экзамена Форма зачета – устная по билетам

Условия выполнения задания

- Место (время) выполнения задания: Кабинет строительных материалов и изделий, Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на

строительной площадке, Кабинет основ геодезии, Кабинет эксплуатации зданий и сооружений, Кабинет реконструкции зданий и сооружений, Кабинет технологии и организации строительных процессов, Кабинет специальных дисциплин, Кабинет эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома.

- Максимальное время выполнения задания:	40 мин.

- Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, оборудование - Наименование оборудования:

  - Стол	8

  - Стул	20

  - Шкаф Ф – 3

  - Шкаф Ф – 1 5.Доска-1 6.Стенд-1

- Плакаты 3

- СП 3.5 1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности

- СанПиН 2.1.2.2645

10 Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

Перечень теоретических вопросов

Тема 1.1

- Какова роль геодезии в строительстве?

- Назвать области геодезии.

- Что такое физическая и уровенная поверхность Земли?

- Что такое геоид?

- Назвать системы координат применяемые в геодезии.

- Что называется абсолютной и относительной высотой точки на земной поверхности?

- Что называется отметкой?

- Что называется планом, картой и профилем?

Тема 1.2

- Дать определение масштаба, перечислить масштабы (численный, линейный, графический).

- Построение поперечного масштаба: элементы поперечного масштаба, точность масштаба.

- Масштабы, применяемые в строительстве.

Тема 1.3

- Что называется ориентированием?

- Как в городе Ставрополе при строительстве зданий ориентировать их так, чтобы максимально были обеспечены их эксплуатационные качества?

- Что называется азимутом?

- Отличие азимута истинного от магнитного? Склонение магнитной стрелки.

- Что называется румбом?

- Азимуты и румбы – прямые и обратные.

- Формулы зависимости между азимутами и румбами.

Тема 1.4

- Дать определение рельефа местности.

- Какие основные типовые формы рельефа вы знаете?

- Дать определение горизонтали.

- Свойства горизонталей.

- Назвать элементы рельефа.

- Что называется абсолютной и относительной высотой точки?

- Что называется высотой сечения рельефа?

- От чего зависит высота сечения рельефа?

- Как подписывают отметки горизонталей?

- Какие элементы необходимы для вычисления отметки точки, расположенной между горизонталями?

- Что важно при вычислении уклона линии?

- В каких масштабах строят профиль по заданной линии?

Тема 2.1 - 2.2

- Назовите виды погрешностей измерений.

- Каким приборам измеряют линии?

- Что называется створом?

- Какие бывают измерения?

- Какие ошибки вычисляют при непосредственном измерении линии?

- Назовите поправки, которые вводят в длину измеренной линии.

Тема 2.3

- Какие измерения делают при помощи теодолита?

- Назовите основные части теодолита.

- Сколько осей имеет теодолит?

- Для чего делают поверки теодолита?

- Порядок измерения угла способом полного приёма.

- Какие ошибки влияют на точность измерения угла?

Тема 2.4

- Дать понятие о нивелировании.

- Назовите виды и способы нивелирования.

- Что называется «горизонтом инструмента»?

- Назовите оси нивелира.

- Устройство зрительной трубы.

- Формулировка поверок нивелира

- Как вычисляются отметки при нивелировании из середины и через горизонт	инструмента (ГИ)?

- Как производится нивелирование на станции?

- Порядок ведения журнала нивелирования и его обработка.

- Как производится увязка нивелирного хода?

Тема 3.1 – 3.2

- Из чего состоит Государственная геодезическая сеть?

- Что значит замкнутый и разомкнутый теодолитный ход?

- Назовите полевые работы при проложении теодолитных ходов. 4.

Перечень практических заданий

- Покажите на нивелире его основные части и геометрическую схему.

- Измерить угол АВС теодолитом.

- Провести горизонтали с высотой сечения hсеч.=0.50 м.

327.20	327.63

325.52	325.12

- Отнивелировать станцию и определить отметку точки А, если Нрп = 297,105 м.

а=1259, в=0722.

- Определить длину линии на местности.

- Вычислить отсчет по рейке (b), если НРп =250.150 м, а = 1445, НВ=251.107 м (чертеж).

- Отложить длину линии 54.24м в масштабе 1/500 и 1/1000.

- Определить отметку точки В через ГИ и h, если НА=652,426м, а=1225, b=2668 (чертеж).

- Определить относительную линейную невязку	fотн., если	fабс.=0.12 м, Р= 405.01 м. Сравнить ее с допустимой 1/2000.

- Определить отметку точки А, лежащую между горизонталями 122,5 м и 125 м над уровенной поверхностью, если d1=18 м, d=30.85 м.

- Определить действительную длину линии, если при компарировании Δl=-0.012, D изм.=232.56м.

- Построить линии в М 1:500, 1:1000, 1:2000, если измеренная длина на местности равна 54,36 м.

- Используя теодолит, рассказать о его устройстве. Первая поверка теодолита (для ответа использовать теодолит).

- Геометрическая схема осей теодолита. Вторая поверка теодолита (для ответа использовать теодолит).

- Устройство теодолита. Третья поверка теодолита (для ответа использовать теодолит).

- Устройство теодолита. Четвертая поверка (для ответа использовать теодолит).

- Дан полигон из 3-х точек и азимут линии α1-2=50°00', а также внутренние измеренные углы β1=60°, β2=70°, β3=50°. Вычислить азимуты остальных линий α2-3, α3-1 и провести контроль, вычислив α1-2.

- Определить угловую невязку и сравнить ее с допустимой в замкнутом теодолитном пятиугольнике, если: β1=148°45', β2=80°30', β3=111°58', β4=109°44', β5= 89°01'.

- Определить азимуты линий, если румбы равны: СЗ:15°36', ЮВ:56°20', СВ:74°27'(чертеж).

- Вычислить отметки точек: С, В, Д, если: НРп=280.410 м, а=1140, с=1220, в=1087, d=0990 (чертеж).

- Отнивелировать станцию и определить отметку Н2, если Н1=518.661 (для ответа использовать нивелир).

- Вычислить приращение координат Δх и Δу, если r=ЮЗ:40°41'; d=245.67м (чертеж).

- Определить превышения hАВ и hВС, если НА=669.992м, НВ=668.122м, НС=670.655м (чертеж).

- Определить румб линии1-2, если α2-1=308°15'.

- Вычислить проектную отметку ПК2, если Нпк1=95,257, i=+0,012 (чертеж).

- Определить, чему равна цена деления лимба? Что такое точность прибора? Снятие отсчета по теодолиту (для ответа использовать теодолит).

- Определить горизонтальное проложение линии, если измеренная длина её равна 152,30 м, а угол наклона γ = 2○ 45´.

- Посчитать линейные невязки и определить их допустимость, если:

   Δх = - 288,45    Δу = +318,09	Периметр Р = 400 м

   Δх = +288,53	Δу = -318,15

- Вычислить	прямоугольные	координаты	точки	3, если	Х1=67.93м, У1=138,50м

∆х1= -54.08м, ∆у1= -76.91м,	∆х2= -43.76м, ∆у2= +49.06м.

- Обработка журнала нивелирования: произвести постраничный контроль, определить

превышение и горизонт инструмента, вычислить отметки ПК2 и ПК1+50.

| № ст | № пк | Задн | Передн | Пром. | h | hср | ГИ | Hабс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК1 | 1135 5919 |  |  |  |  |  | 153,202 |
|  | +50 |  |  | 2150 |  |  |  |  |
|  | ПК2 |  | 2632 7417 |  |  |  |  |  |

Критерии оценки:

  - оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует понимание содержания задания, знания теоретического материала.

  - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует понимание содержания задания, имеются пробелы в знаниях теоретического материала, необходимого для выполнения практической работы;

  - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует частичное знание теоретического материала;

  - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует частичное знание теоретического материала; выполнено менее 50% задания.