ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮВНЕАУДИТОРНОЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине ОП.02

«Техническая механика»

Специальность08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Ставрополь, 2026

Методические рекомендации предназначены для проведения для внеаудиторной (самостоятельной) работы по дисциплине ОП.02 «Техническая механика», составлено в соответствии с учебной программой дисциплины, соответствует ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В результате изучения дисциплины обучающийся будет обладать  общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;

ПК 1.2 ыполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Пояснительная записка……………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения……………………………………………………….. | 5 |
| 2. | Инструкция для студентов по работе с рекомендациями………….. | 6 |
| 3. | Технологическая карта внеаудиторной самостоятельной работы… | 6 |
| 4. | Порядок оформления видов и форм отчетности по самостоятельной работе обучающихся…………………………... | 16 |
| 5. | Список литературы…………………………………………………… | 25 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации предназначены для самостоятельного изучения дисциплиныОП.02 «Техническая механика», обучающимися независимо от форм обучения.

Рекомендации содержат набор тем, которые соответствуют темам рабочей программы по дисциплине в рамках ФГОС  по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Структура комплекта методического пособия содержит в себе:

- общие сведения;

- инструкция для студентов по работе с рекомендациями;

- технологическая карта самостоятельной работы;

-  порядок оформления видов и форм отчетности по самостоятельной  работе обучающихся.

В источниках информации для самостоятельного изучения дисциплины указаны действующие нормативно-правовые документы и перечень литературы, имеющейся в арсенале библиотечного фонда колледжа. Использование других источников, но не с истекшими сроками издания, также допустимо.

Форма отчетности предусматривает изучение источников информации по вопросам плана изучаемых тем, разработку опорно-логических конспектов, опорно-логических схем и т.д. с последующим оформлением всех видов работ.

Все виды предлагаемых заданий, выполненные в соответствии с методическими рекомендациями и грамотно оформленные, являются итоговым самоотчетом студента и служат основанием для допуска к сдаче итоговой аттестации.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Методические рекомендации предназначены для проведения для внеаудиторной (самостоятельной) работы по дисциплине ОП.02 «Техническая механика».

Содержание методических рекомендаций  по выполнению самостоятельной работы по данной дисциплине соответствует требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» среднего профессионального образования нового поколения.

По учебному плану рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины следующее: максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часа;

- самостоятельная работа 12 час.

Целью методических рекомендаций является обеспечение эффективности самостоятельной работы обучающихся, определение ее содержания, установление требований к оформлению и результатам внеаудиторной (самостоятельной) работы.

Целью внеаудиторной (самостоятельной) работы является формирование и развитие профессиональных и общих компетенций и их элементов.

Задачами методических рекомендаций по внеаудиторной (самостоятельной) работе являются:

- развитие комплексного подхода к изучению дисциплины на основе освоения  ее  методологических основ применения  ранее полученных знаний и умений с использованием  междисциплинарных связей;

- активизация самостоятельной работы обучающихся;

- содействие развитию творческого отношения к данной дисциплине;

- выработка умений и навыков рациональной работы с литературой и нормативными документами;

- управление познавательной деятельностью обучающихся.

Функциями методических рекомендаций по внеаудиторной (самостоятельной) работе являются:

- определение содержания работы обучающихся по овладению программным материалом;

- установление требований к результатам изучения дисциплины.

Сроки выполнения и виды отчётности внеаудиторной (самостоятельной) работы определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся.

- ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО РАБОТЕ

С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

Уважаемый студент!

Вы должны знать, что самостоятельная работа, как форма учебной деятельности, согласно требованиям ФГОС СПО, является важным элементом образовательного процесса. В соответствии с учебным планом по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в процессе изучения учебной дисциплины ОП.02 «Техническая механика» Вам необходимо более углубленно сформировать и совершенствовать профессиональные и общие компетенции через выполнение заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. Чтобы выполнить предусмотренные задания Вам необходимо воспользоваться рекомендациями по выполнению и оформлению самостоятельной внеаудиторной работы по учебной дисциплине ОП.02 «Техническая механика».

Каждый вид задания будет оценен соответствующим баллом. Отметки о выполнении заданий будет производить преподаватель.

Обратите внимание, что все виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы указаны в технологической карте внеаудиторной самостоятельной работы.

Сроки проверки заданий преподаватель устанавливает в зависимости от применяемых видов контроля: текущий, рубежный, промежуточная аттестация. В основном контроль будет осуществляться на этапе рубежной аттестации, т. е. после изучения каждой темы учебной дисциплины МДК 04.01 «Эксплуатация зданий». В зависимости от количества часов, отведенных на выполнение заданий и их сложности, преподаватель может осуществить текущий контроль. Преподаватель может спросить по теме любые вопросы в любой последовательности. О проведении контроля Вы будете заранее предупреждены.

Технологическая карта внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося по дисциплине по дисциплине ОП.02 «Техническая механика»

специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий»

| Наименование и номер раздела | Наименование темы | Тематика самостоятельной работы | Кол-во часов | Информационное обеспечение | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Темы №1-4. | Нахождение равнодействующей системы сил | Проработка конспекта лекции. Выполнение расчетов: | 2 2 2 2 1 | Основные источники: 1. Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / В.П. Олофинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 132 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016753-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221360 Дополнительные источники 2. Техническая механика : учеб. пособие / В.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 376 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1020982 | Проверка выполнения |
| Темы № 5-7 | Нахождение центра тяжести тела | Проработка конспекта лекции. Выполнение расчетов | 2 2 2 |  | Проверка сообщения |
| Темы № 7-10. | Работа мощность. Теоремы динамики | Проработка конспекта лекции. | 2 2 2 |  | Защита реферата |
| Темы № 10-14. | Построение эпюр при продольной нагрузке | Проработка конспекта лекции. Выполнение расчетов | 2 2 2 2 2 |  | Проверка сообщения |
| Темы № 10-14. | Построение эпюр при поперечной нагрузке. | Проработка конспекта лекции. Выполнение расчетов | 2 2 2 2 2 |  | Проверка сообщения |
| Темы №15-20 | Механические испытания | Проработка конспекта лекции. Реферат | 2 2 2 2 |  | Проверка сообщения |
|  | ИТОГО |  | 51 |  |  |

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

m – масса;

F (Fx, Fy, Fz) – сила (составляющие силы по координатным осям);

М – момент силы (момент пары);

q – интенсивность распределенной нагрузки;

R(X, Y, Z) – реакция (реактивная сила);

MR – реактивный момент в жесткойзаделке;

T – сила натяжения гибкой связи(каната, троса, ремня);

F∑– равнодействующая сила;

М∑ – равнодействующий момент;

Fт – сила трения;

Mт – момент трения;

G – сила тяжести;

Fи – сила инерции;

f – коэффициент трения скольжения;

А – площадь;

Sx – статический момент площадиотносительно оси х;

V– объем;

С – центр тяжести;

W – работа силы (момента силы);

[] – допускаемое нормальное напряжение (общее обозначение);

[р] – то же, прирастяжении;

[с] – то же, при сжатии;

[см] – то же, при смятии;

В – предел прочности;

Вр (Вс) – предел прочности при растяжении (при сжатии);

т – предел текучести;

max (max) – наибольшее напряжение в поперечном сечении бруса;

пц – предел пропорциональности;

[] – допускаемое касательное напряжение;

[кр] – допускаемое напряжение прикручении;

[ср] – то же, при срезе;

– угол закручивания бруса при кручении;

[0] – допускаемый относительный угол закручивания;

Е – модуль продольной упругости;

Jx, Jy – главные центральные моментыинерции;

Jp – полярный момент инерции;

Мх, – изгибающий момент в поперечномсечении бруса относительно оси х;

Мизг – изгибающий момент, суммарный

для бруса круглогопоперечного сечения;

Мкр – крутящийся момент в поперечномсечении бруса;

N, – продольная сила в поперечном сечении бруса;

s [s] – коэффициент запаса прочности (нормативный);

Qy, Q – поперечная сила, действующаявдоль оси у или суммарная сила

В учебном пособии использована Международная система единиц Systeme International d’Unites (в русской транскрипции СИ), которая является обязательной во всех областях науки и техники. Кратко напомним некоторые основные указания по применению СИ.

Значения физических величин, как правило, представляются в виде десятичных кратных и дольных единиц от исходных единиц СИ путем умножения их на число 10 в соответствующей степени. Наименование десятичных кратных и дольных единиц образуется присоединением приставок к наименованиям исходных единиц (табл.1).

Таблица 1

| Приставка | Сокращенное обозначение | Множитель |
| --- | --- | --- |
| Тера | Т | 1012 |
| Гига | Г | 109 |
| Мега | М | 106 |
| Кило | к | 103 |
| Гекто | г | 102 |
| Дека | да | 101 |
| Деци | д | 10-1 |
| Санти | с | 10-2 |
| Милли | м | 10-3 |
| Микро | мк | 10-6 |
| Нано | н | 10-9 |
| Пико | п | 10-12 |

Задания для самостоятельной работы

Темы №1-4. Нахождение равнодействующей системы сил

Цель работы: Определение величины и направления действия уравновешивающих сил.

Методика расчета: определить величины и направления действия уравновешивающих сил графическим и аналитическим способами.

Форма отчета: тетрадь.

Контрольные вопросы:

1.	Как найти равнодействующую трех сил?

2.	Что можно сказать о действии сил, когда их равнодействующая равна нулю?

3.	Опишите общий порядок решения задач о равновесии трех сил графическим способом.

4.	Каков общий порядок решения тех же задач аналитическим способом?

5.	Какой из указанных способов более точен?

6.	Приведите примеры частных случаев трех сил.

Сложение сил можно произвести двумя способами: графически и аналитически. Графическое сложение плоской системы сходящихся сил производят построением силового многоугольника (рис. 2) .

Рис. 1 							Рис.2

Для этого из произвольной точки откладывается вектор силы F1, из конца которого откладывается вектор силы F2и т.д. Равнодействующая сила является замыкающей стороной силового многоугольника. Графический способ позволяет довольно быстро и очень наглядно произвести сложения сил, но точность определения модуля и направления равнодействующей зависит от точности построений.

Более точные результаты можно получить, применяя аналитический способ, оснований на вычислении всех заданных сил на оси Х и Y:

Fix = Fi* cosαi, Fiy = Fi *sinαi, i = 1… n, (1)

где Fi – модули заданных сил,

α – угол между силой F; и осью х.

Затем определяются проекции равнодействующей:

F∑ x = ∑Fix, F∑y= ∑Fiy, (1.2)

а по ним – модуль равнодействующей:

F∑ =  (1.3)

и направление: α = arctg (1.4)

Порядок выполнения работы

1.Для заданной системы сходящихся сил в соответствии с вариантом построить в масштабе силовой многоугольник. Записать выбранный масштаб сил. Измерить линейкой длину вектора равнодействующей и транспортиром угол между равнодействующей и осью х. Учитывая масштаб построения, вычислить модуль равнодействующей силы.

2.Вычислить модуль и направление равнодействующей аналитическим методом проекций.

3.Сделать вывод об уравновешенности заданной системы сил.

Таблица 1

| № варианта | Заданные силы, Н |  |  | Углы между силой и осью х, град |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | α1 | α2 | α3 |
| 1 | 4 | 8 | 2 | 45 | 135 | 315 |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 60 | 110 | 225 |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 110 | 20 | 310 |
| 4 | 9 | 1 | 4 | 20 | 210 | 90 |
| 5 | 8 | 7 | 9 | 60 | 120 | 300 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 45 | 90 | 180 |
| 7 | 2 | 1 | 9 | 150 | 240 | 270 |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 60 | 300 | 90 |
| 9 | 1 | 7 | 3 | 120 | 60 | 20 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 150 | 45 | 330 |
| 11 | 2 | 8 | 5 | 135 | 30 | 290 |
| 12 | 3 | 2 | 9 | 140 | 80 | 120 |
| 13 | 4 | 9 | 2 | 20 | 200 | 270 |
| 14 | 5 | 7 | 8 | 45 | 190 | 240 |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 180 | 225 | 45 |
| 16 | 7 | 5 | 8 | 210 | 130 | 30 |
| 17 | 6 | 3 | 9 | 80 | 120 | 330 |
| 18 | 5 | 4 | 3 | 75 | 180 | 225 |
| 19 | 4 | 7 | 1 | 60 | 140 | 220 |
| 20 | 3 | 5 | 6 | 40 | 160 | 270 |
| 21 | 2 | 7 | 9 | 20 | 110 | 200 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 135 | 210 | 330 |
| 23 | 1 | 7 | 8 | 300 | 60 | 150 |
| 24 | 3 | 9 | 6 | 270 | 120 | 60 |
| 25 | 4 | 6 | 8 | 90 | 150 | 270 |
| 26 | 5 | 2 | 9 | 30 | 180 | 225 |
| 27 | 3 | 4 | 6 | 45 | 150 | 240 |
| 28 | 2 | 3 | 8 | 120 | 180 | 300 |
| 29 | 6 | 5 | 3 | 60 | 135 | 270 |
| 30 | 9 | 7 | 4 | 330 | 120 | 210 |

Темы № 5-7. Расчет простейших статических конструкций

Задача 1. Стержни АС и ВС соединены между собой и с вертикальной стеной посредством шарниров. На шарнирный болт С действует вертикальная сила . (рис.1.1)

Определить усилия в стержнях, если углы между ними и стеной равны α и β.

Данные брать из таблицы 2 согласно вашего варианта

Таблица 1

| № варианта | Значение угла |  |
| --- | --- | --- |
|  | α | β |
| 1 | 45 | 30 |
| 2 | 45 | 45 |
| 3 | 30 | 45 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 30 | 90 |

Рис.1.1

Задача 2. К веревке АВ, один конец которой закреплен в точке А, привязаны в точке В груз Р и веревка ВСД, перекинутая через блок ; к концу ее подвешена гиря весом .

Определить, пренебрегая трением в блоке, натяжение веревки АВ и вес груза Р, если углы, образуемые веревками с вертикалью равны α и β.

Данные брать из таблицы 3 согласно вашего варианта

Таблица 3

| № варианта | Значение угла |  |
| --- | --- | --- |
|  | α | β |
| 6 | 45 | 60 |
| 7 | 45 | 90 |
| 8 | 60 | 45 |
| 9 | 60 | 60 |
| 10 | 60 | 90 |

Рис.1.2

Задача 3. Груз весом  подвешен к концу стержня , который удерживается под углом  к горизонту при помощи троса . Угол между тросом и стержнем равен .

Определить усилия в стержнях и натяжение тросах. (рис. 1.3)

Данные брать из таблицы 4  согласно вашего варианта

Таблица 4

| № варианта | Значение угла |  |
| --- | --- | --- |
|  | α | β |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 30 | 30 |
| 13 | 45 | 45 |
| 14 | 30 | 45 |

Рис.1.3.

Задача 4. Груз весом  подвешен к концу стержня АВ, который удерживается под углом  к вертикали при помощи троса ВС. Угол между тросом и вертикалью - .

Определить усилия в стержне АВ и натяжение троса. (рис.1.4)

Данные брать из таблицы 3  согласно вашего варианта

Таблица 5

| № варианта | Значение угла |  |
| --- | --- | --- |
|  | α | β |
| 15 | 45 | 60 |
| 16 | 30 | 45 |
| 17 | 30 | 60 |
| 18 | 35 | 15 |
| 19 | 45 | 20 |
| 20 | 35 | 25 |

Рис.1.4.

Задача 5.Три нити связаны в узле С. Две из них перекинуты через блоки А и В и образуют углы  и  с горизонтом; к концам их подвешены грузы  и .

Определить  и , если вес груза Q, подвешенного к третьей нити, равен 10Н. Трение в блоках пренебречь. (Рис.1.5).

Данные брать из таблицы 6  согласно вашего варианта.

Таблица 6

| № варианта | Значение угла |  |
| --- | --- | --- |
|  | α | β |
| 21 | 30 | 45 |
| 22 | 30 | 60 |
| 23 | 45 | 60 |
| 24 | 40 | 45 |
| 25 | 40 | 65 |
| 26 | 35 | 55 |
| 27 | 35 | 45 |

Рис.1.5.

Темы № 5-7. Расчет реакций в балках

Задача. Жестко заделанная консольная балка нагружена равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q и моментом М. На расстоянии а от стены передается сила F, наклоненная к оси балки под углом α. Определить реакции заделки. Данные варианта взять из таблицы № 1

| а) α а b M F q | α а b F M q q б) |
| --- | --- |
| Схемы к задаче |  |

Таблица  1

| q | кН/м | 0,4 | -1,8 | 1,4 | 1,2 | -0,2 | M | F | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | м | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |  |  |  |
| b |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | кН·м | кН | град |
| № варианта и данные к задаче |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6,2 | -16 | 20 |
|  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | -5,6 | 18 | 50 |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7,8 | 20 | 30 |
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4,6 | -22 | 65 |
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | -5,0 | 8,0 | 40 |
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10 | 4,8 | 25 |
|  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2,8 | -0,5 | 14 |

Темы № 7-9. Построение эпюр при продольных и поперечных нагрузках

Примеры расчета конструкций на прочность

1. Построить эпюру Nдля стержня переменного сечения (рис.1.).

Решение.

1. Определяем вид деформации стержня. Все силы лежат на оси стержня, значит, имеем осевое растяжение-сжатие, будем строить эпюру продольных сил N.

2. Проводим ось, параллельную оси стержня.

3. Разбиваем стержень на два участка. В качестве участка загружения будем понимать часть стержня между двумя ближайшими точками приложения сил. Отметим, что изменение площади поперечного сечения не влияет на определение границ участков.

4. Делаем сечения в начале и конце первого участка загружения и определяем N.

В сечении 1 (рис.1. б)

N1 = F1 = 6кН;

в сечении 2 (рис.1. в)

N2 = F1 = 6кН.

Знак определяем по правилу: N1, N2  0, так как сила F1 растягивает продольные волокна.

Рис. 1.

Откладываем значения N1, N2,  выше оси (строгого правила для продольной силы не существует) и соединяем прямой линией. Внутри ставим в кружочке знак «+» (рис. е).

Переходим ко второму участку.

В сечении 3 (рис. 1.г)

N3 = F1 – F2 = 6 – 10 = - 4кН;

в сечении 4 (рис. 1д)

N4 = F1 – F2 = 6 – 10 = - 4 кН

Поскольку N3, N4  0. откладываем полученные значения ниже оси и внутри эпюры ставим в кружочке знак «-».

Числовые значения N1 – N4 обязательно проставляем на эпюре (рис.1 е).

5. Эпюру штрихуем и обозначаем.

6. Эпюру проверяем.

Так как к стержню не приложены распределенные нагрузки, на эпюре не образуются наклонные прямые. В сечении (1) приложена сила F1 = 6 кН  на эпюре в этом сечении скачок равный 6; на границе первого и второго участков  приложена сила F2 =10 кН  на эпюре имеем скачок на величину 6 + 4 =10; скачок, равный 4 в сечении (4) соответствует реакции в заделке, которую мы заранее не определяли. Эпюра построена верно.

2.Построить эпюры продольной силыNz и напряжения для ступенчатого бруса.(рис.2.)

Рис.2

Решение

1. Определение опорной реакции. Составляем уравнение равновесия в проекции на осьz:

,   ,

ОткудаRE= 2qa.

2. Построение эпюрNz, .

Э п ю р а Nz. Она строится по формуле

.

Имеем

,

.

Эпюра . Напряжение равно . Как следует из этой формулы, скачки на эпюре  будут обусловлены не только скачками Nz, но также резкими изменениями площади поперечных сечений. Определяем значения  в характерных точках:

и строим эпюру .

Изгиб прямого бруса

Определить размер поперечного сечения консольной балки, нагруженной сосредоточенной силой и сосредоточенным моментом

Последовательность решения задачи:

1) найти опорные реакции балки (для консоли их можно не находить);

2) балку разделить на участки, границами которых являются сечения, в которых приложены: сосредоточенные силы, сосредоточенные моменты, начинается или заканчивается равномерно распределенная нагрузка;

3) выбрать расположение координатных осей, совместив ось z с осью балки, а оси у и х расположить в плоскости сечения (обычно ось у расположена вертикально);

4) применяя метод сечений, вычислить значения поперечных сил в характерных сечениях и построить эпюру поперечных сил. Если поперечная сила, изменяясь непрерывно, проходит через нулевое значение, то необходимо определить аппликату (z) сечения, где Qобращается в нуль;

5) применяя метод сечений, вычислить значения изгибающих моментов в характерных сечениях и построить эпюру изгибающих моментов.

Для определения экстремальных значений изгибающих моментов дополнительно определить моменты в сечениях, где эпюра поперечных сил проходит через нулевое значение;

6) используя дифференциальные зависимости, проверить правильность построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов;

7) из условия прочности определить осевой момент сопротивления сечения балки в сечении, где изгибающий момент имеет наибольшее по модулю значение;

8) используя таблицы ГОСТ или формулы для определения осевых моментов сопротивления простых плоских сечений (прямоугольник, круг), определить размеры поперечного сечения балки;

.Задача 3.Жестко заделанная консольная балка АВ нагружена, как показано на рис. (3.а) . Построить эпюры Qy и Mx, подобрать сечение в форме двутавра.

Дано:F=20 кН; q=21 кН/м; М=28 кН∙м; [σ]=160 МПа.

НАЙТИ:Qy; Мх; Wх.

| 1 м F 2 м 3 м M q а) | F M 3 м 3 м q 2 м б) |
| --- | --- |

Рис.3.

Решение:

1. Изобразим балку ( рис3.а).

2. Делим балку на участки по характерным точкам: ВС, СD, DA.

3. Определяем Qy на каждом участке и строим эпюру (рис.3., б):

ВС, сечение I-I, слева, 0≤z1≤3 мQy1=0.

СD, сечение II-II, слева, 0≤z2≤2 м;Qy2=F=20 кН.

DA, сечение III-III, слева, 0≤z3≤2 м, Qy3=F-q·z3,

при z3=0 Qy3=F=20 кН; при z3=2 м Qy3=F-q·2=20-21·2=20-42=-22 кН.

Qy3=0 при z3'=0,95 м.

4. Определяем Мхна каждом участке и строим эпюру (см. рис 3.в):

ВС, сечение I-I, слева, 0≤z1≤3 м; Мх1=М=28 кН∙м.

СD, сечение II-II, слева, 0z22 м, Мх2=М-Fz1,

при z2=0 Мх2=М=28 кН∙м; при z2=2 м Мх2=М-F·2=28-20·2=-12 кН·м.

DA, сечение III-III, слева, 0z32 м, Мх3=М-F(z2+2)+qz2 /2,

при z2=0,Мх3=28-20·2=-12 кН·м;

при z2=2м,Мх3=28-20·4+21·22/2=-10 кН·м;

при z2=0,95м,Мх3=28-20·2,95+21·0,952 /2=-21,5 кН·м.

Исходя из эпюры Мх.: Мхmax=28 кН·м=28·106Н·мм.

5. Определяем осевой момент сопротивления сечения:

Wx≥Мхmax/[σ]; Wx≥28000000/160≥175000 мм3≥175 см3.

По ГОСТ 8239-89 выбираем двутавр № 20 с Wх=184 см3.

ОТВЕТ: Wх=184 см3 ― двутавр № 20 по ГОСТ 8239-89

К

А

F

q

α

2 м

3 м

М

М

В

С

С

В

А

Fq

Fy

Fx

RАу

RАх

МЗ

х

у

а)

б)

Рис. 4

Задания для самостоятельного решения

Задача 1. Для стальной консольной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов; подобрать из условия прочности необходимый размер двутавра (швеллера), приняв []=160МПа. Данные  варианта взять из таблицы к  № 4

| 1 м F 2 м 3 м M q а) | F M 3 м 3 м q 2 м б) |
| --- | --- |
| Схемы к задаче № 1. |  |

Таблица 1

| М, кН·м | 20 | -25 | 30 | -10 | 15 | F, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q, кН/м | 1,2 | -6 | 1,5 | 1,4 | -9 |  |
| № варианта и задачи | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | -20 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -30 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2,5 |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -5,0 |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 |

Примечание. Профиль сечения балки:

для четных вариантов – двутавр; для нечетных – швеллер.

Контрольные вопросы:

1. Какие разновидности связей используют при проектировании балок?

2. Какой изгиб называется чистым?

3. Какой изгиб называется поперечным?

4. Как определить знаки поперечной силы и изгибающего момента?

5. Как изменяется поперечная сила в сечении балки, к которому приложена сосредоточенная сила?

6. Как распределены нормальные напряжения по поперечному сечению балки?

7. Как определить нормальное напряжение в любой точке данного поперечного сечения при прямом изгибе?

8. Какие формы поперечных сечений являются рациональными для балок из пластических материалов?

Темы 13-16. Расчет балки на прочность

Пример решения задачи

1.Для двухопорной балки, нагруженной сосредоточенными силами F1, F2 и парой сил с моментом М определить:

I) реакции опор балки;

II) размеры поперечного сечения балки в форме круга, приняв [σ]=160 МПа.

ДАНО:F1 =15 кН; F2 =4 кН; М=2 кН∙м. Найти:RA, RВ; А.

| А В с a М F1 b F2 а) | А В 1м а М F1 F2 с b б) |
| --- | --- |
| Схемы к задаче № 1 |  |

РЕШЕНИЕ I:

1. Изобразим балку с действующими на нее нагрузками. Строим расчетную схему балки. (рис.2.)

2. Составляем уравнения равновесия и определяем неизвестные реакции опор:

∑MA(Fk)=0, F2·AC+RBy·AB+M=0;

RBy=(F2·3-M)/4; RBy=(-4·3-2)/4=-14/4=-3,5 кН.

∑Fky=0, RAy+F1+F2+RBy=0, RAy=-F1-F2-RBy=-15-4+3,5=-15,5 кН.

3. Проверяем правильность найденных результатов:

∑MB(Fk)=-RAy·AB-F1·АB+M-F2·BD=15,5·4-15·4+2-4·1=0.

РЕШЕНИЕ II:

1. Делим балку на участки по характерным точкам: AC, CB,DB.

2. Определяем ординаты и строим эпюру Qy:

AC, сечение I-I, справа Qy1=RAy+F1=-15,5+15=-0,5 кН.

CВ, сечение II-II, справа Qy2=RAy+F1+F2=-15,5+15+4=-3,5 кН.

DВ, сечение III-III, слева, Qy3=0 кН.

3. Определяем ординаты и строим эпюру Мх:

AC, сечение I-I, справа, 0z13 м, Мх1=RAy·z1+F1·z1,

при z1=0 Мх1=0; приz1=3 м Мх1=-15,5·3+15·3=-1,5кН∙м.

CВ, сечение II-II, справа, 0z21 м, Мх2=RAy·(3+z2)+F1·(3+z2)+F2·z2,

при z2=0 Мх2=-1,5 кН∙м; при z2=1 м Мх2=-15,5·4+15·4+4·1=2кН∙м.

DB, сечение III-III, слева, 0z31 м, Мх3=М=2 кН.

4. Проверяем правильность построения эпюр на участкеAС:

dМх1/dz=d(RAy·z1+F1·z1)/dz=RAy+F1=Qy1=-0,5 кН.

5. Исходя из эпюры Мх: Мхmax=2,0 кН·м=2,0·106Н·мм.

6. Определяем осевой момент сопротивления сечения:

Wx≥Мхmax/[σ]≥2000000/160≥12500 мм3.

7. Находим диаметр поперечного сечения балки:

=50мм. Принимаемd=50 мм.

ОТВЕТ: RB=-3,5 кН; RA=-15,5 кН; d=50 мм.

III

d

1 м

3 м

М

F1

F2

1 м

А

В

F1

С

D

RAy

RBy

z

у

x

1,5

0

0

Эпюра Qy(кН)

0

0

Эпюра Мх(кН·м)

А

I

I

z1

z2

II

II

а)

б)

в)

г)

III

z3

D

М

F2

3,5

2

1,5

С

В

2 м

Рис. 2. «Расчет балки на прочность»

Задания для самостоятельного решения

Задача 1. Для двухопорной балки, нагруженной сосредоточенными силами F1, F2 и парой сил с моментом М построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов по всей длине балки, указать участок чистого изгиба. Определить:

I) реакции опор балки;

II) размеры поперечного сечения балки в форме круга, приняв [σ]=160 МПа.

Данные варианта взять из табл. №12

| А В с a М F1 b F2 а) | А В 1м а М F1 F2 с b б) |
| --- | --- |
| Схемы к задаче № 1 |  |

Таблица 1

| М | кН·м |  | 20 | -25 | 30 | -10 | 15 | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a+b+c) | см |  | 130 | 100 | 120 | 140 | 150 |  |  |
| b, c |  | см | 30 | 20 | 36 | 40 | 10 | кН |  |
| № варианта и данные к задаче |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 | -10 |
|  |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | -20 | 42 |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | -25 |
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -30 | 16 |
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | -45 |
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -25 | 28 |
|  |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | -10 | -0,4 |

Построение эпюр при продольных нагрузках

Задача 2. Построить эпюры нормальных сил и напряжений по всей длине бруса;

Определить перемещение свободного конца бруса, если Е = 2·105 МПа.

ДАНО:F1 = 30 кН; F2 = 38 кН; F3 = 42 кН; А1 = 1,9 см2; А2 = 3,1 см2;

a= 0,2 м; b= 0,1 м; с = 0,5 м.

НАЙТИ:Ni; σi ; ∆l.

| А) F1 F2 F3 A1 A2 c b a | б) F1 F2 F3 A1 A2 c b a a |
| --- | --- |

Схемы к з. 2.

РЕШЕНИЕ:

1. Разбиваем брус на участки: АВ; BC; СD. (рис.1)

2. Определяем значения нормальной силы N на участках бруса:

Участок АВ, сечение I-I,N1 = F1 = 30 кН;

Участок ВС, сечение II-II,N2 = F1+F2 = 30+38= 68 кН;

Участок СD, сечение III-III,N3 = F1+F2 -F3 = 30+38-42= 26 кН.

Строим эпюру нормальных сил.

3. Вычисляем значения нормальных напряжений на участках бруса:

Участок АВ, сечение I-I,σ1=N1/А1==158 Н/мм2; σ1=158 МПа;

Участок ВС, сечение II-II,σ2=N2/А1==219,4 Н/мм2; σ2=219,4 МПа;

Участок CD, сечение III-III,σ3=N3/А1==84 Н/мм2; σ3=84 МПа.

Строим эпюру нормальных напряжений.

4. Определяем продольную деформацию бруса:

Участок АВ, сечение I-I,

∆l1 = N1·l1/А1·E= 30·103·0,5·103/1,9·102·2·105 = 4·10-1 мм ; ∆l1 = 0,4 мм;

Участок ВС, сечение II-II,

∆l2 = N2·l2/А2·E = 68·103·0,1·103/3,1·102·2·105 =1·10-1 мм; ∆l2  = 0,1мм;

Участок CD, сечение III-III,

∆l3 = N3·l3/А2·E = 26·103·0,2·103/3,1·102·2·105 = 0,8·10-1 мм; ∆l3 = 0,08мм;

∆l =∆l1+∆l2 +∆l3 = 0,4+0,1+0,08 = 0,58 мм.

Ответ: ∆l=0,58 мм. Стержень растянут.

Задачи для самостоятельного решения

Задача. Защемленный в стене двухступенчатый брус нагружен осевыми силами, как показано на схеме. Массой бруса пренебречь. Необходимо:

  - Определить нормальные силы и напряжения в поперечных сечениях по всей длине бруса;

  - Построить эпюры нормальных сил и напряжений по длине бруса;

  - Определить продольную деформацию бруса, если Е=2·105 МПа.

Данные своего варианта взять из табл. № 6

| а) F1 F2 F3 A1 A2 c b a | б) F1 F2 F3 A1 A2 c b a a |
| --- | --- |
| Схемы к задаче 23 |  |

Таблица 13

| F2 , кН |  | 20 | -25 | 30 | 10 | -15 | А1 | А2 | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3 , кН |  | -13 | 100 | 120 | -40 | 150 |  |  |  |
| a, b, c | м | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | см2 |  | кН |
| № варианта и задачи |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 4,0 | 1,0 | 45 |
|  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2,0 | 4,2 | -50 |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1,8 | 2,5 | -60 |
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1,6 | 3,0 | 30 |
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5,6 | 2,8 | -55 |
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3,5 | 4,8 | 10 |
|  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1,7 | 2,2 | -20 |

Темы №15-20. Механические испытания

Написание реферата по методикам проведения механических испытаний и приборах, используемых в испытаниях

  - Методические рекомендации по оформлению реферата

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему.

Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная информация.

Структура реферата:

- Титульный лист.

- Оглавление.

- Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы).

- Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга).

- Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме реферата, делаются рекомендации).

- Список литературы.

В списке литературы должно быть не менее 8-10 различных источников.

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве приложений.

Приложение 2.

Оценочный лист реферата

ФИО ________________________________________________________

Группа_____________________ специальность________________________

Преподаватель___________________________________

Тема реферата_____________________________________________

Учебная дисциплина, МДК, ПМ__________________________________

| Критерии оценки реферата | Максим. кол-во баллов | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| Новизна текста |  |  |
| Актуальность темы исследования | 2 |  |
| Самостоятельность в постановке проблемы | 2 |  |
| Наличие авторской позиции | 3 |  |
| Стилевое единство текста | 2 |  |
| Степень раскрытия сути исследуемой проблемы |  |  |
| Соответствие плана теме реферата | 3 |  |
| Соответствие содержания теме и плану | 3 |  |
| Полнота и глубина раскрытия основных положений | 3 |  |
| Обоснованность способов и методов работы с материалом | 1 |  |
| Умение работать с литературой | 2 |  |
| Умение систематизировать и структурировать | 1 |  |
| Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения | 1 |  |
| Обоснованность выбранных источников |  |  |
| Полнота использования работ по проблеме | 1 |  |
| Привлечение работ известных исследователей, новых статистических данных и т.п. | 1 |  |
| Требования к оформлению |  |  |
| Грамотность и культура оформления | 1 |  |
| Владение терминологией | 1 |  |
| Соблюдение орфографического режима | 1 |  |
| Соблюдение единой стилистики изложения | 1 |  |
| Наличие приложений | 1 |  |
| Средний балл |  |  |
| Окончательная оценка |  |  |

Оценка в баллах

30-25 -оценка «5»;

24-20 - оценка «4»;

19-15 - оценка «3»;

14 и ниже - оценка «2»

Подпись преподавателя ___________________

Справочные материалы

Площади, координаты центров тяжести, осевые моменты инерции, моменты сопротивления и радиусы инерции для основных форм сечений

| Сечение | Ордината центра тяжести yc | Площадь А |  | Осевой момент инерции Jx |  | Момент сопротивления Wx |  | Радиус инерции ix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Механические характеристики конструкционных материалов

| Материал | Временное сопротивление (предел прочности) , МПа | Предел текучести , МПа |  |  | Относительное удлинение , % | Предел выносливости, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые стали обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст 2кп | 330...420 | 200…220 |  |  | 30…33 | 120…160 | 170…220 | 80…130 |
| Ст2пс(сп) | 340…440 | 210…230 |  |  | 29…32 |  |  |  |
| Ст 3кп | 370…470 | 220…240 |  |  | 24…27 | 120…160 | 170…220 | 100…130 |
| Ст 3пс(сп) | 380…490 | 230…250 |  |  | 23…26 |  |  |  |
| Ст 4кп | 410…520 | 240…260 |  |  | 22…25 | - | 190…250 | - |
| Ст 4пс(сп) | 420…540 | 250…270 |  |  | 21…24 |  |  |  |
| Ст 5пс(сп) | 500…640 | 270…290 |  |  | 17…20 | 170…220 | 220…300 | 130…180 |
| Ст 6пс(сп) | 600 | 300…320 |  |  | 12…15 | 190…250 | 250…340 | 150…200 |
| Углеродистые качественные стали (нормализованные) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 340…420 | 210 |  |  | 31 | 120…150 | 160…220 | 80…120 |
| 20 | 420…500 | 250 |  |  | 25 | 120…160 | 170…220 | 100…130 |
| 30 | 500…600 | 300 |  |  | 21 | 170…210 | 200…270 | 110…140 |
| 40 | 580…700 | 340 |  |  | 19 | 180…240 | 230…320 | 140…190 |
| 45 | 610…750 | 360 |  |  | 16 | 190…250 | 250…340 | 150…200 |
| 50 | 640…800 | 380 |  |  | 14 | 200…260 | 270…350 | 160…210 |
| 60 | 690…900 | 410 |  |  | 12 | 220…280 | 310…380 | 180…220 |
| Легированные стали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20Х | 720…850 | 400…650 |  |  | 12 | - | 310…380 | 170…230 |
| 40Х | 730…1050 | 650…900 |  |  | 15,5 | 240…340 | 320…480 | 210…260 |
| 45Х | 850…1060 | 700…950 |  |  | 9 | - | 400…500 | - |
| 40ХН | 1000…1450 | 800…1300 |  |  | - | 310…420 | 460…600 | - |
| 30ХГСА | 1100…1700 | 850…1500 |  |  | 7 | - | 480…700 | 280…400 |
| 60Г | 710 | 420 |  |  | 11 | 250…320 | - | - |
| Серые и высокопрочные чугуны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЧ18-36 | Растяжение 180 Изгиб 360 Сжатие 700 |  | - | - |  | 35 | 90 | - |
| СЧ24-44 | Растяжение 240 Изгиб 440 Сжатие 1000 |  | - | - |  | 65 | 120 | 100 |
| СЧ21-40 | Растяжение 210 Изгиб 400 Сжатие 950 |  | - | - |  | - | 100 | 80 |
| ВЧ50-2 | Растяжение 500 Изгиб 900…1000 Сжатие 1800 |  | 380 | 2 |  | - | 200…220 | 170…210 |
| Алюминиевые деформируемые сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМЦ | 100 | 50 |  |  | 20 | - | 50 |  |
| АД – 31: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| естественное старение | 140 | 70 |  |  | 13 | - | 90 | - |
| искусств. старение | 200 | 150 |  |  | 8 | - | - | - |
| АМг5 | 270 | 120 |  |  | 15 | - | 110 | - |
| АМг6 | 320 | 160 |  |  | 15 | - | 130 | - |
| Д16Т | 400…430 | 280…300 |  |  | 10 | - | 115 | - |
| Медные сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Латунь Л68: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мягкая | 300…380 | - |  |  | 42 | - | 120 | - |
| твердая | 440…550 | - |  |  | 10 | - | 150 | - |
| Бронза: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр.АМц9-2 | 480…550 | - |  |  | 20…12 | - | - | - |
| Бр.АжМц 10-3-1,5 | 60 | - |  |  | 12 | - | - | - |
| Неметаллические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дерево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сосна | Растяжение 115 Изгиб 74…88 Сжатие 45 | - |  |  | - | - | - | - |
| дуб | Растяжение 130 Изгиб 95 Сжатие 52 | - |  |  | - | - | - | - |
| Текстолит | Растяжение 100 Изгиб 140…150 Сжатие 230…250 | 70…80 |  |  | - | - | - | - |
| Капрон | Растяжение 60 Изгиб 90…100 Сжатие 85…100 | - |  |  | - | - | - | - |
| Эпоксидные смолы | Растяжение 80 Изгиб 120…130 Сжатие 145…155 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фторопласт | Растяжение 37 Изгиб 60…80 Сжатие 50…60 | - |  |  | 50…70 | - | - | - |
| Хлопок | Растяжение 376 | - |  |  | - | - | - | - |
| Шерсть | Растяжение 109 | - |  |  | - | - | - | - |
| Лен | Растяжение 352 | - |  |  | - | - | - | - |
| Джут | Растяжение 287 | - |  |  | - | - | - | - |
| Пенька | Растяжение 450 | - |  |  | - | - | - | - |
| Манильская пенька | Растяжение 477 | - |  |  | - | - | - | - |
| Копра | Растяжение 292 | - |  |  | - | - | - | - |
| Растительный шелк | Растяжение 355 | - |  |  | - | - | - | - |
| Шелк-сырец | Растяжение 448 | - |  |  | - | - | - | - |

Расчетные сопротивления проката для стальных конструкций

и отливок из серого чугуна

| Материал | Расчётное сопротивление, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ry | Ru | Rt | Rc |
| Сталь листовая, прокат, фасонная С245 С255 С285 С375 | 240 240 280 345 | 360 360 390 480 | - - - - | - - - - |
| Чугун серый СЧ15 СЧ20 СЧ25 СЧ39 | - - - - | - - - - | 55 65 85 100 | 160 200 230 250 |

Ориентировочные величины основных допускаемых напряжений на растяжение и сжатие

| Материал | Допускаемое напряжение , МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | на растяжение | на сжатие |
| Сталь: углеродистая горячекатанная углеродистая конструкционная легированная конструкционная в отливках | 115-195 110-240 140-260 90-160 |  |
| Чугун в отливках: серый ковкий | 33-100 85-110 | 145-310 95-125 |
| Медь | 30-110 |  |
| Латунь | 60-130 |  |
| Бронза | 50-110 |  |
| Алюминий | 25-70 |  |
| Дюралюминий | 70-140 |  |
| Текстолит | 30-45 |  |
| Стеклотекстолит | 35 |  |
| Бакелизированная фанера | 40-50 |  |
| Капрон | 30 |  |
| Поливинилхлорид | 25 |  |
| Полипропилен | 17 |  |
| Дуб: вдоль волокон поперек волокон | 9-13 - | 13-15 2-3,5 |
| Сосна: вдоль волокон поперек волокон | 7-10 - | 10-12 1,5-2 |
| Кладка: каменная кирпичная | 0,2 0,2 | 0,4-4 0,6-2 |
| Бетон | 0,2-1,4 | 2,0-24 |

Основные расчётные характеристики наиболее употребительных материалов

| Материал | Модули упругости, гПа |  | Температурный коэффициент линейного расширения | Коэффициент Пуассона | Плотность , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е | G |  |  |  |
| Сталь: углеродистая легированная литье | 200 210 175 | 80 80 - | 1,25 1,25 1,25 | 0,24-0,28 0,25-0,33 0,25-0,33 | 7850 7500 7500 |
| Пучки и пряди параллельных стальных проволок | 196 | - | - | 0,3 | 7850 |
| Канаты стальные спиральные двойной свивки | 147 | - | - | - | 7850 |
| Чугун: серый ковкий | 115-160 155 | 45 - | 1,14 1,14 | 0,23-0,27 0,23-0,27 | 7200 7200 |
| Медь: прокатная холоднотянутая | 110 130 | 40 49 | 1,65 1,65 | 0,31-0,34 0,31-0,34 | 8500 8500 |
| Латунь холоднотянутая | 91-99 | 35-37 | 1,7-2,2 | 0,32-0,42 | 8500 |
| Алюминий | 59-69 | 27 | 2,6 | 0,32-0,36 | 2700 |
| Дюралюминий | 70 | 27-37 | 2,6 | 0,32-0,36 | 2700 |
| Свинец | 17 | 7 | 2,9 | 0,42 | 11340 |
| Цинк | 82 | 22 | - | 0,27 | 6900 – 7300 |
| Титан | 112 | - | - | - | 4500 |
| Кобальт | 200 | - | - | - | 8800 |
| Вольфрам | 400 | - | - | - | 19300 |
| Бетон тяжелый естественного твердения класса: В20 В30 В50 | 27 32,5 39 | 0,4 0,4 0,4 | 1 1 1 | 0,16 0,16 0,16 | 2400 2400 2400 |
| Полимербетон | 18 | - | - | - | 2300 |
| Сплошная кладка из: глиняного кирпича известняка гранита | 28 60 98 | - - - | 0,4-0,7 0,4-0,7 0,4-0,7 | - - - | 1800 1800 - |
| Гранит | 49 | 14-44 | 0,4-0,7 | - | 2600 |
| Известняк | 42 | - | 0,4-0,7 | - | 2300-2700 |
| Мрамор | 56 | 14-44 | 0,4-0,7 | - | 2700 |
| Уголь | 62 | - | - | 0,11 | 800-950 |
| Сосна воздушно-сухая: вдоль волокон поперек волокон | 10 0,5-1,0 | 5,5 5,5 | 0,02-0,05 0,02-0,05 | - - | 550 550 |
| Дуб | 11 | - | 0,02-0,05 | - | 800 |
| Стекло | 56 | 22 | - | 0,25 | 2200 |
| Текстолит | 6-10 | 2,5 | - | - | 1350 |
| Стеклотекстолит КАСТ-В: по основе по утку перпендикулярно слоям | 21,2 12,3 4 | 4 4 - | - - - | - - - | 1600–1800 1600–1800 1600–1800 |
| Винипласт | 40 | - | - | 0,35 | 1300 |
| Капрон | 20 | 45 | - | 0,35 | 1100 |
| Полиэтилен НД | 0,45-0,5 | - | - | 0,39 | 65-950 |
| Полиэтилен ВД | 0,13-0,16 | - | - | - | 25-910 |
| Каучук | 0,08 | 0,027 | - | 0,47 | 930 |
| Лед | 10 | 3 | 0,5 | - | 900 |
| Целлулоид | - | - | 16-20 | 0,33 – 0,38 | - |
| Парафин | - | - | - | 0,50 | - |
| Пробка | - | - | - | 0,00 | - |
| Песок сухой | - | - | - | - | 1500-1700 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

- Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / В.П. Олофинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 132 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016753-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221360

Дополнительные источники

- Техническая механика : учеб. пособие / В.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 376 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1020982